无锡市区声环境功能区划分调整方案（2023年修订）

（征求意见稿）

为贯彻落实《中华人民共和国噪声污染防治法》，加强噪声污染治理，改善声环境质量，积极回应人民群众对优美环境的新要求、新期待，根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T 15190-2014），结合城市规模和用地变化情况，对市区声环境功能区划进行调整，制定本方案。

# 一、适用范围

本方案适用于无锡市辖六区，包括梁溪区、锡山区、惠山区、滨湖区、新吴区、无锡经济开发区，区划面积1643.8915km2。

机场周围区域受飞机通过（起飞、降落、低空飞越）噪声的影响不适用于本区划，具体影响区域以经批准的相关环境影响评价文件中所确定的区域为准。飞机通过所产生的噪声，执行《机场周围飞机噪声环境标准》（GB 9660）要求。

# 二、划分依据

（一）《中华人民共和国环境保护法》

（二）《中华人民共和国噪声污染防治法》

（三）《江苏省环境噪声污染防治条例》

（四）《声环境功能区划分技术规范》（GB/T 15190-2014）

（五）《城市用地分类与规划建设用地标准》（GB50137-2011）

（六）《声环境质量标准》（GB 3096-2008）

（七）《机场周围区域飞机噪声环境标准》（GB 9660-88）

（八）《关于印发<“十四五”噪声污染防治行动计划>的通知》（环大气〔2023〕1号）

（九）《江苏省“十四五”噪声污染防治行动计划实施方案》（苏环办〔2023〕197号）

（十）《省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发〔2020〕49号）

（十一）《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）

（十二）《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号）

（十三）《省生态环境厅关于开展全省声环境功能区划分情况评估工作的通知》（苏环办〔2023〕106号）

（十四）《江苏省自然资源厅关于无锡市惠山区生态空间管控区域优化调整方案的复函》（苏自然资函〔2022〕40号）

（十五）《关于印发<无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案>的通知》（锡环委办〔2020〕40号）

（十六）《无锡市“十四五”现代物流业发展规划》（锡政办发〔2021〕89号）

（十七）《无锡市区声环境功能区划分调整方案》（锡政办发〔2018〕157号）

（十八）《苏南硕放机场改扩建工程项目环境影响报告书》（2022年11月11日）

（十九）2022年控制性详细规划成果

# 三、声环境功能区分类及标准

依据《声环境质量标准》（GB 3096-2008），无锡市区声环境功能区分为以下五类：

0类声环境功能区：指康复疗养区等特别需要安静的区域。

1类声环境功能区：指以居民住宅、医疗卫生、文化教育、科研设计、行政办公为主要功能，需要保持安静的区域。

2类声环境功能区：指以商业金融、集市贸易为主要功能，或居住、商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域。

3类声环境功能区：指以工业生产、仓储物流为主要功能，需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域。

4类声环境功能区：指交通干线两侧一定距离之内，需要防止交通噪声对周围环境产生严重影响的区域，包括4a类和4b类两种类型。4a类为高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路、城市轨道交通（地面段）、内河航道两侧区域；4b类为铁路干线两侧区域。

各类声环境功能区适用的环境噪声等效声级（Leq）限值见表1。

表1  环境噪声等效声级限值      单位：dB（A）

| 类别 |  | 时段 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 0类 |  | 50 | 40 |
| 1类 |  | 55 | 45 |
| 2类 |  | 60 | 50 |
| 3类 |  | 65 | 55 |
| 4类 | 4a类 | 70 | 55 |
|  | 4b类 | 70 | 60 |

注：（1）表中4b类声环境功能区环境噪声限值，适用于2011年1月1日起环境影响评价文件通过审批的新建铁路（含新开廊道的增建铁路）干线建设项目两侧区域；

（2）在下列情况下，铁路干线两侧区域不通过列车时的环境背景噪声限值，按昼间70dB（A）、夜间55dB（A）执行：a）穿越城区的既有铁路干线；b）穿越城区的既有铁路干线进行改建、扩建的铁路建设项目。既有铁路是指2010年12月31日前已建成运营的铁路或环境影响评价文件已通过审批的铁路建设项目。

# 四、声环境功能区划分

（一）0类声环境功能区

无锡市区没有占地面积大于0.5km2的康复疗养区域，不设0类声环境功能区。

（二）1类声环境功能区

1类声环境功能区由文化教育区、沿湖风景区、森林公园和湿地公园组成，具体范围见表2~表4。

表2  文化教育区范围

| 序号 | 名称 | 范围 | 面积（km2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 藕塘职教园区 | 南沿舜柯山、锡宜路、新藕路、文良路、江南影视艺术职业学院东侧，舜柯山，西至西环路，北至沪宜高速公路，东至钱洛路 | 12.985 |
| 2 | 大学城 | 包括江南大学和无锡职业技术学院，江南大学区域：西至缘溪道，北至高浪路，东至蠡湖大道，南至震泽路北侧260米河道；无锡职业技术学院区域：吉宝澜岸名邸、蠡湖公馆东侧道路、保利香槟国际南侧道路、蠡湖大道及博大假日广场西侧道路围合区域 | 2.61 |
| 3 | 无锡太湖学院 | 北至祝家旦路，东至钱荣路，南至梅茶一路，西至舜柯山及太湖学院西边界 | 0.55 |
| 4 | 南京信息工程大学滨江学院无锡校区 | 京沪高速铁路、锡山大道、新韵北路围合区域 | 0.71 |

表3  沿湖风景区范围

| 序号 | 名称 | 范围 | 面积（km2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锡惠景区 | 惠山、锡山、产山、嶂山、莲花山、唐山山体，及北到规划支路、龙山湾地块边界，东到古华山路、运河西路，南到惠河路的区域，含寄畅园、天下第二泉、三茅峰等景点 | 8.50（全为陆域） |
| 2 | 蠡湖景区 | 北至环湖路—金城西路，西至管社山、十里芳径、山水东路，南至高浪路、威尼斯花园—大剧院岸线，东至贡湖大道区域 | 11.67（全为陆域） |
| 3 | 梅梁湖景区 | 西至舜柯山、青龙山、莲花山、鸡笼山西侧，东至山水东路，钱胡路、锡宜路以南 | 210.10（其中陆域56.42、太湖水域153.68） |
| 4 | 马山景区 | 古竹运河、环山东路以及滨湖区界围合区域 | 110.57（其中陆域29.34、太湖水域81.23） |

注：表格中陆域面积包括景区内水体，仅扣除太湖水体。

表4  森林公园和湿地公园范围

| 序号 | 名称 | 级别 | 范围 | 面积（km2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 湿地公园 |  |  |  |  |
| 1 | 江苏无锡长广溪国家湿地公园 | 国家级 | 北至高浪路，南至太湖大堤，西至山水东路—状元路—缘溪道，东至缘溪道—蠡湖大道、南泉互通区域 | 3.75 |
| 2 | 江苏无锡蠡湖国家湿地公园* | 国家级 | 北至环湖路、蠡园、太湖山庄，西至十里芳径、虹桥花园，东至蠡湖隧道，南至高浪路、威尼斯花园、大剧院的水域区域，不含西施庄岛屿 | 6.24 |
| 3 | 江苏无锡梁鸿国家湿地公园 | 国家级 | 南至村道，东、北至羊湖荡河道中心线，西至水西港、占桥村区域 | 2.26 |
| 4 | 无锡太湖大溪港省级湿地公园 | 省级 | 南至水下潜坝处，西至大溪港，北至湖景路—环太湖高速，东至无锡市界区域 | 3.81 |
| 5 | 无锡锡山宛山荡省级湿地公园 | 省级 | 北至交巡警锡山大队地块边界，东至宛山湖东路，西至联福路—宛山湖西路，南至通锡高速区域 | 2.43 |
| 森林公园 |  |  |  |  |
| 1 | 惠山国家级森林公园* | 国家级 | 西至钱荣路，北至惠钱路，东至锡惠公园内的华彦钧之墓，南至大池路 | 9.36 |
| 2 | 阳山省级森林公园 | 省级 | 北至新长铁路，东至刘闾路，南至锡宜高速，西至安阳山路区域，含大阳山、小阳山、狮子山和长腰山四座山体，以及周边大面积桃园。 | 4.85 |

注：*表格中江苏无锡蠡湖国家湿地公园与蠡湖风景区存在重叠，惠山国家级森林公园与锡惠景区存在重叠，1类区面积不重复计算，仅表中细化。

（三）2类声环境功能区

除报告划分的0、1、3类区以外的区域。

（四）3类声环境功能区

无锡市各级工业园区34个，包括梁溪区2个、锡山区8个、惠山区8个、滨湖区9个、新吴区6个、无锡经济开发区1个；工业园区外仍有部分属于工业、仓储用地13处，包括锡山区6处、惠山区4处、新吴区1处、无锡经济开发区2处，具体范围见表5。

表5  工业园区及工业园区外工业片区范围

| 序号 | 行政区域 | 名称/片区编号 | 级别 | 四至范围[1] | 面积[2]（km2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无锡经济开发区 | 江苏无锡经济开发区（含经开智造园及国家传感园（部分）） | 省级 | 东至运河西路-华谊路，南至高浪路-观山路，西至华清大道，北至薛海桥河-华家桥河 其中，经开智造园：高浪路以北工业园区，运河西路以西、华清大道以东、梁塘河湿地公园以南；国家传感园：高浪路以南国家传感中心，华谊路以西、观山路以北、华清大道以东、高浪路以南 | 4.00 | 现有 |
| 2 |  | 1-1 | / | 西至贡湖大道，北至大通路，西至梁南路，南至高浪路 | 0.52 | 现有 |
| 3 |  | 1-2 | / | 包括两个区域：吴都路以北地块，即五湖大道以东、吴都路以北、信成道以西、方庙路以北区域及五湖大道东侧的无锡零界净化设备有限公司区域；五湖大道以东，吴都路以南，震泽路、雪丰路以北，信成道、观顺道以西以及五湖大道东侧的雪华化纤、仁宇机械公司区域 | 0.85 | 现有 |
| 4 | 滨湖区 | 江苏无锡蠡园经济开发区 | 省级 | 东至蠡溪路，南至太湖大道，西至环湖路、梁湖路，北至梁溪河 | 1.37 | 现有 |
| 5 |  | 无锡市胡埭工业安置区 | 市级 | 东至西环路、南至环镇北路-钱胡公路-瑞云路、北至S342省道、西至陆马公路 | 18.19 | 现有 |
| 6 |  | 无锡市滨湖区雪浪街道南泉工业园 | 区级 | 南湖中路以北、蠡湖大道以东、洪口圩以南，五湖大道以西 | 0.97 | 现有 |
| 7 |  | 无锡市滨湖区荣巷街道勤新工业园 | 区级 | 北侧为沿山河，西侧近钱桥大道，南临钱胡路，东侧为钱荣路 | 0.81 | 现有 |
| 8 |  | 无锡市滨湖区荣巷街道青龙山工业园 | 区级 | 北侧为钱桥山部分山体，西侧为湖景公墓，南侧为查青路，东侧为梅园贾巷 | 0.97 | 现有 |
| 9 |  | 无锡生物医药研发服务外包区 | 市级 | 东起雪云路，南至峰影河，西至太湖，北至朝霞河 | 1.68 | 现有 |
| 10 |  | 无锡市滨湖区马山街道五号桥工业团 | 区级 | 东至湖山路，西至中心河，北至鱼花河，南至六里河 | 1.99 | 现有 |
| 11 |  | 无锡市滨湖区马山街道七号桥工业团 | 区级 | 东至经八路，南至渔花北路，西、北至341省道宜兴至马山段 | 0.99 | 现有 |
| 12 |  | 无锡市滨湖区马山街道古竹工业团地 | 区级 | 东至雪云路，南至南堤路，西至连峰路，北至峰影河 | 1.18 | 现有 |
| 13 | 惠山区 | 无锡惠山经济开发区 | 国家级 | 东至白屈港，南至锡宜高速延伸段，西至南北景观大道，北至石塘湾路 | 23.26 | 现有 |
| 14 |  | 江苏省无锡惠山高新技术产业开发区 | 省级 | 东至新长铁路、西至直湖港，北至京杭运河、南至锡宜高速（洛社配套区：东临无锡市规划西环线，西至直湖港，南抵府前路（规划中），北至京杭大运河；金属表面园：北起锡溧运河以北950米，南至锡溧运河，西起直湖港，东到杨市镇与洛社镇交界处） | 17.32 | 规划 |
| 15 |  | 无锡惠山经济开发区前洲配套区 | 区级 | 南区四址:北到堰玉路，西至石前路，南临万寿河，东为新长铁路。东区分二块，一:北到堰玉路，西至新长铁路，南至中惠大道，东为惠澄大道;二:北到堰玉路，西至石洲路，南至中惠大道，东临锡澄运河。北区四址:北到沪宁高速，西至宝露路，南到堰玉路，东至惠澄大道。北拓区四址:北到北惠路，西至邓北路，南到规划景新路，东至惠澄大道。 | 6.11 | 现有 |
| 16 |  | 无锡惠山经济开发区玉祁配套区 | 区级 | 北边界为横河-常玉路-祁祥路-武玉路-祁桐路-横河-祁桐路-隆祁路-蓉东套闸河；西以规划西环路-常玉路-惠玉大道-武玉路，隆祁路-惠玉大道-玉龙精密钢管南区西厂界-祁胜路-东环路-曙光村村道（万寿路东侧120米道路）为界；南以唐平路为界；东以玉祁江阴界-玉祁前洲界（沪宁高速以北地块）-规划五洲路（沪宁高速以南地块）为界。保留玉祁酒业所在的地块工业用地功能 | 8.90 | 现有 |
| 17 |  | 2-1 | / | 东至运河西路，西至钱威路、三条河，北至京杭运河、G312，南至S48、江海快速路，分别所围成的两处工业片区 | 2.60 | 现有 |
| 18 |  | 2-2 | / | 东至新藕路，西至恒祥路，北至文良路、南至钱胡路 | 0.92 | 现有 |
| 19 |  | 2-3 | / | 东至锡澄运河，西至宪芝巷、曹家坝，北至万寿河、南至梅泾浜 | 4.39 | 现有 |
| 20 |  | 2-4 | / | 东至天顺路，西至直湖港，北至杨渎浜，南至圻头上 | 0.13 | 现有 |
| 21 |  | 无锡惠山经济开发区钱桥配套区 | 区级 | 东至钱桥大街，西至钱洛路，南至钱胡路，北至洋溪河 | 3.79 | 现有 |
| 22 |  | 惠山经济开发区阳山配套区 | 区级 | 东至陆中路-谢洪浜，南至陆南路，西至陆西路，北至规划路-谢洪浜 | 4.36 | 现有 |
| 23 |  | 无锡惠山工业转型集聚区 | 市级 | 南至沪宁高速，东至新长铁路，西至玉祁前洲两镇交界，北至北塘河 | 9.47 | 现有 |
| 24 |  | 无锡惠山经济开发区堰桥配套区 | 区级 | 北区：东至锡澄路，南至堰玉东路，西至锡澄运河，北至北惠东路 南区：东至沿塘河，西至锡澄运河，北至锡北运河，南至西石路。 | 6.62 | 现有 |
| 25 | 梁溪区 | 无锡光电新材料科技园 | 市级 | 东至钱皋路，南至江海路，西至区界，北至京杭运河 | 2.05 | 现有 |
| 26 |  | 扬名传感信息园 | 区级 | 东至运河西路，西至南湖大道，北至金城路，南至梁塘河 | 2.55 | 现有 |
| 27 | 锡山区 | 江苏省锡山经济开发区新材料产业园 | 省级 | 东至马塘路（包括马塘路东侧0.248km2），南至锡港南路（包括锡港南路南侧0.043km2），西南至锡东大道西侧地块（含兴达泡塑地块，不含兴达物流地块），西北至锡北运河，北至恒安水泥、恒亨白炭黑厂区北厂界。 | 2.09 | 现有 |
| 28 |  | 锡山区羊尖镇工业集聚区 | 区级 | 北至锡虞路，南至锡沪路，东至规划道路，西至通锡高速。 | 4.44 | 现有 |
| 29 |  | 锡山区鹅湖镇工业集聚区 | 区级 | 东至甘东路、南至新杨南路、西至后港路，北至北环路 | 9.04 | 现有 |
| 30 |  | 3-1 | / | 东至华天双语学校，西至春风南路，北至锡沪路，南至新吴区界、锡山大道 | 3.75 | 现有 |
| 31 |  | 3-2 | / | 东至中元路，西至通江大道，北至锡通苑，南至锡宁路 | 0.22 | 现有 |
| 32 |  | 3-3 | / | 东至京沪高铁，西至万昆路，北至锡港路，南至锡北运河 | 0.86 | 现有 |
| 33 |  | 3-4 | / | 东至泾达北路，西至小朱巷浜，北至锡港路，南至龙巢生态科技公司 | 0.39 | 现有 |
| 34 |  | 3-5 | / | 东至S19，西至北联河，北至东港收费站，南至港王路 | 0.27 | 现有 |
| 35 |  | 3-6 | / | 东至八文路，西至石家浜，北至八士港，南至京沪高铁 | 0.24 | 现有 |
| 36 |  | 锡山区安镇街道工业聚集区 | 区级 | 北起九里河、大成路，南至纬八路（原规划道路，暂未建设）、厚嵩路，西起经三路（原规划道路，暂未建设）、锡东大道、走马塘河，东至联福路（原规划太芙路） | 0.88 | 现有 |
| 37 |  | 锡山区东北塘街道工业集聚区 | 区级 | 东鹏路-艳阳路-东亭路-锡港路-蓉辉路-蓉强路-规划路 | 2.62 | 现有 |
| 38 |  | 锡山经济技术开发区 | 国家级 | 东区：北至锡虞路，南至锡太路，西至走马塘路，向东分别以锡张高速-大成路-宛山荡为界； 西区：北至锡北运河，南至锡太路，东至春风河，向西分别以友谊路-芙蓉三路-梓旺二路-芙蓉五路-东亭路-北中路和沪宁高速公路为界 | 69.59 | 现有 |
| 39 |  | 锡山区东港镇工业集聚区 | 区级 | 分为三块，A区西起港城路，东至锡港路东线，南到锡港路南线，北抵勤新路：B区西起石桥路，东至外环路，南至新港路，北抵坊前路。红豆产业园东起港陈路，西至勤港路-相思路-港王路勤业路，南起锡沙公路，北至红豆一路。 | 8.80 | 现有 |
| 40 |  | 锡山区锡北镇工业集聚区 | 区级 | 西起西新路，东至锡北运河，南到泾红路和22万伏斗虞高压线，北抵新锡沙公路 | 7.62 | 现有 |
| 41 | 新吴区 | 江苏无锡空港经济开发区 | 省级 | 东至东安路，南至裕安路南约200米，西至通祥路、裕安路，北至环太湖公路、振发路 | 27.44 | 现有 |
| 42 |  | 无锡市新吴区鸿山街道工业集中区 | 区级 | 鸿山镇机光电工业区：北至伯渎港，南至和鸿路，东至鸿山中路，西至鸿山镇镇界；空港物流园：东至沪宁高速公路，西至鸿山镇镇界，南至环鸿南路，北至锡宅路；鸿山镇工业配套区：锦鸿路、鸿源路、镇鸿路、环鸿南路以及沪宁高速围成区域（不包括无锡新吴区化工集中区用地）；七房桥工业园：环鸿东路和锡甘路交叉口旁 | 10.32 | 现有 |
| 43 |  | 无锡市新吴区梅村工业集中区 | 市级 | 东至新洲路、南至锡甘路、西至梅村街道与江溪街道界、北至锡群路 | 8.38 | 现有 |
| 44 |  | 无锡国家高新技术产业开发区 | 国家级 | 无锡高新区位于新区行政管辖范围内，西至京杭运河、沪宁铁路、沪宁高速公路；北至旺庄路、春丰路；东至伯渎港、梅育路；南至鸿山路、新十西路、锦鸿路、鸿八路 | 51.01 | 现有 |
| 45 |  | 无锡市新吴区旺庄街道工业集中区 | 区级 | 东至沪宁铁路、西至京杭大运河、南至312国道、北至周泾油库 | 1.50 | 现有 |
| 46 |  | 无锡市新吴区江溪街道工业集中区 | 区级 | 坊前：东至新都路—锡贤路—丰西路，西至新阳路—金城东路—协新浜—锡贤路—纺城大道—团结南路，南至锡甘线，北至坊和路—夹蠡河 南丰B区：东至新韵北路，西至新华路，南至金城东路，北至周泾河 春阳片区：东至京沪高速，西至G312沪霍线，南至高阡桥浜，北至金城快速路 春明片区：东至坊育路，西至锡兴路，南至春丰路，北至泰山路 | 3.70 | 现有 |
| 47 |  | 4-1 | / | 分为两处工业片区：东至纺城大道，南至江溪绿化管理公司，西至坊前经济工业园、团结南路，北至金城快速路；东至沪霍线，西至春阳驾校，南至新光路、高阡桥浜，北至金城快速路 | 0.53 | 现有 |

注：[1]针对工业园区以设立范围进行描述，针对工业园区外工业片区范围以规划结合实际工业、仓储用地四至范围进行描述。[2]此处面积指园区/片区范围内属于工业用地、仓储用地面积，即3类区面积。

（五）4类声环境功能区

1.4a类声环境功能区

①高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路，城市轨道交通（地面段）、内河航道边界线外一定距离内的区域划分为4a类声环境功能区，距离确定方法如下：

a.高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路

相邻区域为1类声环境功能区，距离为55m；

相邻区域为2类声环境功能区，距离为40m；

相邻区域为3类声环境功能区，距离为25m。

b.城市主干路、城市次干路、城市轨道交通（地面段）、内河航道

相邻区域为1类声环境功能区，距离为50m；

相邻区域为2类声环境功能区，距离为35m；

相邻区域为3类声环境功能区，距离为20m。

②若临路建筑以低于三层楼房的建筑为主，交通干线边界线外一定距离内的区域划为4a类声环境功能区，距离确定同①。

若临路建筑以高于三层楼房以上（含三层）的建筑为主，第一排建筑面向线路一侧至线路边界线的区域及该建筑物两侧受交通噪声直达声影响的区域划为4a类声环境功能区；并排的两个建筑物临路一侧的相邻两点间距离小于或等于20米时，视同直接连接。第二排及以后的建筑，若其高于前排建筑或虽低于前排建筑但因楼座错落设置使部分楼体探出前排遮挡并收到线路交通噪声直达声影响，则高出及探出部分的楼层面向线路一侧范围划为4a类声环境功能区。

③交通干线边界界定

a.地面段公路和城市道路以最外侧非机动车道路或机非混行道路外延为边界；

b.高路基公路和城市道路以最外侧的边沟或路基边缘为边界，没有辅路的高架公路和城市道路以高架段地面垂直投影的最外侧为边界；

c.高速公路以护网处为边界，没有护网的按一般公路和城市道路处理；

d.城市轨道交通（地面段）边界指轨道交通用地范围，内河航道边界指河堤护栏或堤外坡脚。

④交通枢纽（客货运枢纽、城市轨道交通地面站场、高速公路服务区、内河港口、机场站场）区域划为4a类声环境功能区。

2.4b类声环境功能区

①沪宁城铁、京沪高铁等用地范围外一定距离以内的区域划分为4b类声环境功能区，距离的确定不考虑相临建筑物高度的影响，其原则和方法同4a类中“高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路”规定。

②如铁路与其他交通干线平行，划分为4b类声环境功能区；对于4b类声环境功能区与4a类声环境功能区有重叠的部分，按4b类声环境功能区执行。

③交通枢纽（铁路站场）区域划为4b类声环境功能区。

（六）其他规定

1.暂不划定0类声环境功能区，期间设置的康复疗养区等特别需要安静的区域按《声环境质量标准》（GB3096-2008）的要求执行。

2.乡村区域不划分声环境功能区，根据环境管理的需要，各区可按以下要求确定乡村区域的声环境质量要求：

①位于乡村的康复疗养区执行0类声环境功能区要求；

②村庄原则上执行1类声环境功能区要求，工业活动较多的村庄以及有交通干线经过的村庄（指执行4类声环境功能区要求以外的地区）可局部或全部执行2类声环境功能区要求；

③集镇执行2类声环境功能区要求；

独立于村庄之外的工业、仓储集中区执行3类声环境功能区要求。

3.位于各级工业园区/片区范围内，在下列情况下执行2类声环境功能区标准：

①规划为商务办公等非工业用地的区域；

②现状为学校、医院、住宅等噪声敏感区域。

4.区划中未出现的工业园区、物流园区，以政府审批的园区范围为准并作为3类声环境功能区依据；区划中未出现的交通干线，以政府审批后确定的道路为准并作为4类声环境功能区依据。

5.地下商业设施边界噪声排放要达到地面相应声环境功能区的标准限值。

6.本区划文本及图件不作为定界依据，规划中的产业园区、道路等须待规划批准实施、项目竣工验收后再进行划分或调整。

7.本轮市区声环境功能区调整工作由无锡市生态环境局负责解释。

# 附表

附表1  高速公路

| 序号 | 名称 | 起讫点 | 里程（km） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | G2京沪高速 | 靖江十圩－硕放 | 64.837 | 现有 |
| 2 | G42沪宁高速 | 东北塘－玉祁 | 20.134 | 现有 |
| 3 | S19环太湖高速 | 硕放－南泉 | 19.360 | 现有 |
| 4 | S38常马高速 | 江阴市青阳镇－玉祁镇 | 33.603 | 现有 |
| 5 | S48锡宜高速 | 西漳－宜城 | 53.897 | 现有 |
| 6 | S83苏锡支线 | 无锡环太湖高速－苏州交界 | 2.090 | 现有 |
| 7 | S19锡张高速 | 无锡硕放机场枢纽－苏州交界 | 32.215 | 现有 |
| 8 | S58苏锡常高速 | 常州前黄镇-无锡环太湖高速公路 | 22.430 | 现有 |

附表2  一级公路、二级公路

| 序号 | 名称 | 起讫点 | 里程(km) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级公路 |  |  |  |  |
| 1 | G312沪霍线 | 苏州无锡交界-无锡常州交界 | 47.276 | 现有 |
| 2 | S229盐锡线 | 207.63-217.227 | 9.579 | 现有 |
| 3 | S230太湖环线 | 46.755-90.251 | 43.496 | 现有 |
| 4 | S259锡张线 | 38.926-55.573 | 16.647 | 现有 |
| 5 | S261申湖线 | 47.644 -55.89 | 8.264 | 现有 |
| 6 | S340虞宁线 | 11.971-63.362 | 51.391 | 现有 |
| 7 | S342虞宜线 | 31.402- 84.149 | 52.747 | 现有 |
| 8 | S357张丹线 | 47.896-51.896 | 4.000 | 现有 |
| 9 | S359锡太线 | 56.706-67.191 | 10.485 | 现有 |
| 10 | S260江阴-无锡公路 | 江阴惠山交界-西漳新S342 | 7.588 | 现有 |
| 11 | S450南湖大道 | 华庄互通-吴都路 | 3.000 | 现有 |
| 12 | 玉钱线 | 洛洲路—洛社大桥桥头，G312 —S342钱洛路路口 | 10.272 | 现有 |
| 13 | 锡惠线 | S229堰新路路口—锡惠线常玉路路口 | 11.059 | 现有 |
| 14 | 锡常线 | 312国道—杨市汽车站 | 6.955 | 现有 |
| 二级公路 |  |  |  |  |
| 1 | X101东港连接线 | S19东港出口-S340 | 1.354 | 现有 |
| 2 | 东鹅线 | 江阴交界—常熟交界，常熟锡山交界—锡山新吴交界 | 25.670 | 现有 |
| 3 | 鸿山路 | 宅新线-锡甘线 | 4.480 | 现有 |
| 4 | X202东羊线 | S340-锡甘线 | 21.800 | 现有 |
| 5 | X205锡查线 | S340-锡山新吴交界（锡山大道） | 9.383 | 现有 |
| 6 | 锡东一线 | S340—新区交界 | 12.354 | 现有 |
| 7 | 梅胡线 | 老常锡线—杨北路 | 3.997 | 现有 |
| 8 | 金港大道 | X201—春风路，S342 —S359 | 15.564 | 现有 |
| 9 | 北石线 | 中惠大道—广石路 | 4.331 | 现有 |
| 10 | 凤威路 | 团结路—东安路 | 7.544 | 现有 |
| 11 | 堰玉线 | 惠山大道堰裕路路口—北惠路惠澄大道路口 | 8.520 | 现有 |
| 12 | 锡甘线 | 锡山交界—锡兴路 | 14.430 | 现有 |
| 13 | 墙宅路 | 苏州交界-机场路与312国道交界 | 15.500 | 现有 |
| 14 | 常乐路 | 十里明珠堤—武进雪堰 | 2.842 | 现有 |
| 15 | 胶阳路 | 羊港线— S342 | 20.310 | 现有 |
| 16 | 广石线东段 | 黄石大桥—惠澄大道 | 3.706 | 现有 |
| 17 | 锡沪路 | 锡虞路—市区交界 | 22.940 | 现有 |
| 18 | 陆藕路 | 刘闾路-夏渎路 | 4.033 | 现有 |
| 19 | 陆藕东路 | 西环路-刘闾路 | 1.150 | 现有 |
| 20 | 东安路 | 市区交界—宛山湖西路 | 17.550 | 现有 |
| 21 | 钱藕路 | 藕塘—钱胡线 | 3.409 | 现有 |
| 22 | 钱姚线 | 钱桥无锡界—西环线 | 5.543 | 现有 |
| 23 | 联福路 | 锡太公路-锡虞路 | 8.717 | 现有 |
| 24 | 新羊大道 | 宛山荡-锡沪路 | 4.500 | 现有 |
| 25 | 羊浦路 | 羊凤路-羊尖人民路 | 4.750 | 现有 |
| 26 | 羊凤路 | 张桥镇边界-锡沪路 | 2.000 | 现有 |
| 27 | 吼山北路 | 锡沪路-泉山路 | 3.327 | 现有 |
| 28 | 农新路 | 锡沙公路-两区交界 | 2.100 | 现有 |

附表3  城市快速路、主干路、次干路

| 序号 | 名称 | 起讫点 | 里程(km) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 城市快速路 |  |  |  |  |
| 1 | 太湖大道 | 卡摩尔-春阳路 | 3.000 | 现有 |
| 2 | 江海西路 | 四河桥-胜丰路 | 2.791 | 现有 |
|  |  | 四河桥（含）-锡澄路 | 1.903 |  |
| 3 | 江海东路 | 锡澄路-锡沪路 | 2.976 | 现有 |
| 4 | 江海南路 | 锡沪路-景渎立交南侧零坡点 | 3.005 | 现有 |
| 5 | 凤翔南路 | 惠钱路惠山隧道北入口-凤翔路 | 1.630 | 现有 |
| 6 | 凤翔路 | 江海西路-京杭大运河东岸 | 1.733 | 现有 |
| 7 | 凤翔北路 | 凤鸣桥（不含）-天河路 | 1.515 | 现有 |
| 8 | 青祁路 | 太湖大道-惠山隧道南入口 | 3.438 | 现有 |
| 9 | 金城西路 | 蠡湖大道-贡湖大道 | 2.515 | 现有 |
|  |  | 蠡湖大道-双虹路 | 1.900 |  |
| 10 | 金城路 | 长江北路-贡湖大道 | 5.000 | 现有 |
| 11 | 金城东路 | 金城立交-景渎立交西侧零坡点 | 3.444 | 现有 |
|  |  | 312国道东侧-下穿沪宁洞口西侧 | 0.410 |  |
| 12 | 梁湖路 | 太湖大道-梅园立交 | 1.428 | 现有 |
| 13 | 钱荣路 | 梅园立交-惠钱路 | 5.774 | 现有 |
| 14 | 高浪东路 | 华清大道-高浪公铁立交 | 3.497 | 现有 |
| 15 | 高浪西路 | 山水东路-华清大道 | 7.113 | 现有 |
| 16 | 华清大道 | 清扬路-梁中桥南桥台 | 0.963 | 现有 |
| 17 | 南湖大道 | 金城路-梁南桥南桥台 | 2.556 | 现有 |
| 18 | 西环线 | 342省道-环太湖公路 | 6.055 | 现有 |
| 19 | 蠡湖大道 | 太湖大道-蠡湖大桥北引桥零坡点 | 2.431 | 现有 |
|  |  | MK8+353.304-MK10+459.558 | 2.106 |  |
|  |  | MK5+470.00 -MK8+353.304 | 2.883 |  |
|  |  | MK1+953.330-MK2+470.00 | 3.517 |  |
|  |  | 尚凤桥-蠡湖大桥南桥台 | 0.505 |  |
| 20 | 锡虞西路 | 江海路-北中路立交 | 2.099 | 现有 |
|  |  | 北中路立交道路部分 | 2.357 |  |
| 21 | 具区路 | 塘绛路-蠡湖大道 | 2.280 | 现有 |
| 22 | 机场路高架 | 景渎立交-高浪立交 | 4.549 | 现有 |
| 23 | 新锡路高架 | 新锡立交-胶阳路 | 3.858 | 现有 |
| 24 | 新华路高架 | 梅村立交-高铁无锡东站 | 5.397 | 现有 |
| 25 | 高浪路高架 | 珠江路-新锡立交 | 4.558 | 现有 |
| 26 | 锡澄路 | 凤翔北路-塘头桥以南 | 9.000 | 现有 |
| 27 | 通江大道 | 兴源北路-严埭港桥 | 4.130 | 现有 |
| 主干路 |  |  |  |  |
| 1 | 具区路 | 山水东路-塘绛路 | 1.320 | 现有 |
|  |  | 蠡湖大道-运河西路 | 9.400 |  |
| 2 | 吴都路 | 蠡湖大道-华谊路 | 7.550 | 现有 |
|  |  | 城南路-锡士路 | 2.700 |  |
| 3 | 华清大道 | 梁中桥南桥台-和风路 | 4.336 | 现有 |
| 4 | 周新东路 | 运河西路-贡湖大道东K1+270 | 2.980 | 现有 |
| 5 | 和风路 | 五湖大道-信成道 | 0.520 | 现有 |
| 6 | 五湖大道 | 蠡湖隧道南出口-和风路 | 4.458 | 现有 |
|  |  | 中南路-蠡湖隧道北出口 | 1.460 |  |
| 7 | 立信大道 | 周新路-干城路 | 6.211 | 现有 |
| 8 | 菱湖大道 | 高浪路-运河西路 | 3.600 | 现有 |
| 9 | 南湖大道 | 梁南桥南桥台-环太湖公路 | 6.044 | 现有 |
| 10 | 华谊路 | 干城路-震泽路 | 1.780 | 现有 |
| 11 | 青石西路（延伸段） | 江海西路-兴昌路 | 0.230 | 现有 |
| 12 | 锡沪路 | 饰美桥-312国道 | 4.725 | 现有 |
| 13 | 二泉路 | 广安桥-二泉路高架跨线桥东堍 | 4.033 | 现有 |
| 14 | 华夏路 | 太湖大道-312国道 | 4.203 | 现有 |
| 15 | 新明路 | 中大桥-云林路 | 3.317 | 现有 |
| 16 | 学前东路 | 中山路-解放东路 | 0.620 | 现有 |
|  |  | 江海东路-华夏南路 | 2.105 |  |
|  |  | 解放东路-江海路 | 1.454 |  |
|  |  | 华夏路-资景南路 | 1.500 |  |
| 17 | 锡宁路 | K110+222.15~K112+150.412(通江大道—广石路） | 1.928 | 现有 |
|  |  | 锡宁路跨线桥段 | 1.400 |  |
| 18 | 石新路 | 艳阳路-石新桥 | 2.189 | 现有 |
|  | 长江南路 | 旺庄路-雪梅路 | 7.845 | 现有 |
| 19 | 长江东路 | 雪梅路-鸿运路 | 9.720 | 现有 |
|  | 新韵路 | 锡勤路-大河头桥 | 4.750 | 现有 |
| 20 | 雪梅路 | 具区路-雪梅互通 | 8.400 | 现有 |
| 21 | 兴昌路 | 太湖大道-泰山路 | 4.700 | 现有 |
| 22 | 机场路 | 卫星桥-雪梅路 | 8.813 | 现有 |
|  | 县前东街 | 中山路-兴源中路 | 0.976 | 现有 |
| 23 | 县前西街 | 中山路-春申路 | 1.494 | 现有 |
|  | 长江北路 | 学前东路-旺庄路 | 4.580 | 现有 |
| 24 | 中山路 | 莲蓉桥-凤滨路 | 1.573 | 现有 |
| 25 | 运河东路 | 春申路-利民桥 | 8.885 | 现有 |
| 26 | 春申路 | 运河东路-兴源北路 | 1.409 | 现有 |
| 27 | 通惠西路 | 青石路-惠山横街 | 1.238 | 现有 |
| 28 | 盛岸路 | 通惠西路-钱皋路 | 3.000 | 现有 |
| 29 | 梁清路 | 梁溪路-梅园立交桥东引坡零坡点 | 4.500 | 现有 |
| 30 | 凤宾路 | 南起吴桥北堍-北至西漳路 | 3.778 | 现有 |
| 31 | 双虹路 | 环湖路-隐秀路 | 1.770 | 现有 |
| 32 | 鸿桥路 | 太湖大道-双虹路 | 1.805 | 现有 |
| 33 | 太湖大道 | 金匮桥以东-青年路 | 0.125 | 现有 |
|  |  | K0+690（清扬路以东）-广南立交西侧零坡点 | 2.826 |  |
|  |  | 环湖路-金匮桥 | 5.360 |  |
|  |  | 春阳路-太湖大道东互通L匝道桥西侧桥台 | 0.260 |  |
|  |  | 广南立交-沪宁高速无锡东入口 | 2.861 |  |
| 34 | 运河西路 | 梁溪路-界碑 | 8.089 | 现有 |
|  |  | 梁溪路-高浪路 | 10.715 |  |
|  |  | 运河西路南北匝道（开源大桥）湖滨路-运河西路 | 0.538 |  |
|  |  | 惠澄大道-张姆泾路 | 1.100 |  |
| 35 | 工运路 | 解放北路-兴源北路 | 0.517 | 现有 |
| 36 | 广石西路 | 凤宾路-区界牌 | 3.212 | 现有 |
| 37 | 广瑞路 | 人民东路-东风桥 | 4.292 | 现有 |
| 38 | 广益路 | 江海东路-柏庄 | 1.860 | 现有 |
| 39 | 解放东路 | 国联广场圆通路口-槐树巷与解放环路交叉口 | 1.250 | 现有 |
| 40 | 解放南路 | 槐树巷与解放环路交叉口-后西溪解放环路交叉口 | 1.540 | 现有 |
| 41 | 解放西路 | 后西溪解放环路交叉口-胜利门广场中山路口 | 1.540 | 现有 |
| 42 | 解放北路 | 胜利门广场中山路口-国联广场圆通路口 | 1.150 | 现有 |
| 43 | 蠡溪路 | 太湖大道-鸿桥路 | 2.076 | 现有 |
|  |  | 太湖大道-梁溪路 | 2.387 |  |
| 44 | 清扬路 | 解放南路-华清大道 | 4.810 | 现有 |
| 45 | 五爱路 | 人民西路-梁溪大桥 | 1.260 | 现有 |
| 46 | 五爱北路 | 县前西街-人民西路 | 0.377 | 现有 |
| 47 | 兴源南路 | 新光路-旺庄立交南匝道 | 0.998 | 现有 |
| 48 | 兴源中路 | 招商城路-县前东街 | 3.440 | 现有 |
| 49 | 兴源北路 | 县前东街-凤翔路 | 3.075 | 现有 |
| 50 | 锡沪中路 | 广瑞路-江海东路 | 1.368 | 现有 |
| 51 | 锡沪东路 | 江海东路-饰美桥 | 1.371 | 现有 |
| 52 | 湖滨路 | 梁清路-中南路 | 2.797 | 现有 |
| 53 | 学前西路 | 湖滨路-解放南路 | 1.690 | 现有 |
| 54 | 贡湖大道 | 中南路-具区路 | 8.884 | 现有 |
| 55 | 金石东路 | 贡湖大道-京杭大运河西南侧的支路（太极集团旁）（含辅道） | 2.200 | 现有 |
| 56 57 | 红星路 | （老）红星路-太湖大道 | 0.300 | 现有 |
|  |  | 健康路-中南路 | 2.812 |  |
|  | 锡沪西路 | 兴昌北路-广瑞路 | 2.036 | 现有 |
| 58 | 兴昌北路 | 惠暨大道（新锡澄路） | 6.123 | 现有 |
| 59 | 兴昌南路 | 通江大道-太湖大道南匝道 | 3.019 | 现有 |
| 60 61 | 惠暨大道（新锡澄路） | 梁惠桥-广石路 | 0.704 | 现有 |
|  |  | 黄石大桥南匝道-青石西路 | 1.331 |  |
|  |  | G312-江阴界 | 11.300 |  |
|  | 震泽路 | 京杭大运河-山水东路 | 12.000 | 现有 |
| 62 | 春惠路 | 政和大桥-惠际路东 | 4.000 | 现有 |
| 63 | 凤翔路 | 刘潭-塘头桥 | 15.200 | 现有 |
| 64 | 惠畅路 | 金惠路-后村 | 2.200 | 现有 |
| 65 | 惠澄大道 | 342省道-暨南大道 | 13.000 | 现有 |
| 66 | 惠钱路 | 钱皋路-钱威路 | 1.400 | 现有 |
| 67 | 惠源路 | 中惠大道-惠山湿地公园 | 3.800 | 现有 |
| 68 | 江海西路 | 钱桥大道-会岸路 | 3.300 | 现有 |
| 69 | 金惠西路 | 凤翔路-堰玉路 | 3.800 | 现有 |
| 70 | 钱桥大道 | 钱胡路-G312（旧） | 4.100 | 现有 |
| 71 | 洛城大道 | 中兴路-江海路 | 2.472 | 现有 |
| 72 | 洛南大道 | 江海高架-洛海路 | 3.100 | 现有 |
| 73 | 石狮路 | 秦家庄桥-惠洲大道 | 0.650 | 现有 |
| 74 | 堰玉路 | 东环路-平湖路 | 2.000 | 现有 |
| 75 | 锡杨线 | 稍塘路-藕塘北路 | 2.200 | 现有 |
| 76 | 园区东路 | 钱藕路与园区东路交叉口-文良路与园区东路交叉口 | 0.498 | 现有 |
| 77 | 藕塘大道 | 锡杨线-藕塘大道底 | 1.800 | 现有 |
| 78 | 钱胡公路 | 钱桥大道-钱胡公路底 | 0.539 | 现有 |
| 79 | 钱胡路 | 西环路-钱荣路 | 12.900 | 现有 |
| 80 | 钱陆路 | 阳山东路-锡陆路 | 1.100 | 现有 |
| 81 | 钱藕路 | 钱胡路-新邺大道 | 6.300 | 现有 |
| 82 | 钱洛路 | 钱胡路-天港路 | 4.800 | 现有 |
| 83 | 藕塘南路 | 藕塘南路-藕塘桥 | 0.192 | 现有 |
| 84 | 钱桥大街 | 钱桥大道-钱荣路 | 2.200 | 现有 |
| 85 | 钱荣路 | 惠钱路-晓星路 | 2.900 | 现有 |
| 86 | 钱威路 | 锡陆路-北环路 | 2.500 | 现有 |
| 87 | 人民南路 | 新兴路-312 | 0.781 | 现有 |
| 88 | 人民西路 | 桃溪线-陆通路 | 1.053 | 现有 |
| 89 | 盛岸西路 | 石门路-钱皋路 | 8.962 | 现有 |
| 90 | 石澄路 | 天润路-新街桥 | 2.000 | 现有 |
| 91 | 吴韵路 | 金惠路-启航路 | 3.550 | 现有 |
| 92 | 堰新路 | 吴韵路-惠畅路 | 4.200 | 现有 |
| 93 | 阳山西路 | 阳山大桥-阳山常州交界 | 7.000 | 现有 |
| 94 | 阳杨路 | 勤余-阳山滨湖交界 | 5.900 | 现有 |
| 95 | 中惠路 | 惠明路-惠际路 | 3.400 | 现有 |
| 96 | 洛石路 | 惠洲大道-前洛路 | 1.800 | 现有 |
| 97 | 惠学路 | 华惠路-惠景路 | 1.392 | 现有 |
| 98 | 北惠东路 | 凤翔路-石幢桥 | 2.000 | 现有 |
| 99 | 洛杨南路 | 312-胜利路 | 2.600 | 现有 |
| 100 | 东环路 | 堰玉路-祁桐路 | 3.800 | 现有 |
| 101 | 海瑞路 | 玉祁东环路-武玉路 | 1.500 | 现有 |
| 102 | 惠山大道 | 通裕桥南与锡澄路交界-江阴市界河 | 9.000 | 现有 |
| 103 | 惠洲大道 | 洛南路-北洲路 | 10.600 | 现有 |
| 104 | 金惠路 | 石新路-沪宁高速公路 | 4.391 | 现有 |
| 105 | 洛南路 | 江海西路-阳杨路 | 7.800 | 现有 |
| 106 | 洛洲路 | 洛社大桥-堰玉西路 | 4.100 | 现有 |
| 107 | 人民东路 | 江海路-东林广场 | 0.645 | 现有 |
| 108 | 人民中路 | 东林广场-解放西路 | 1.285 | 现有 |
| 109 | 桃溪路 | 西环路-小阳山 | 5.200 | 现有 |
| 110 | 文惠路 | 龙形景观带-政和大道 | 3.117 | 现有 |
| 111 | 锡澄路 | 兴源北路-塘新路 | 3.800 | 现有 |
| 112 | 堰玉东路 | 锡澄路-杨家圩大桥 | 2.000 | 现有 |
| 113 | 堰玉西路 | 杨家圩大桥-常州界 | 10.200 | 现有 |
| 114 | 政和大道 | 百屈港-沪宁高速公路 | 4.000 | 现有 |
| 115 | 中惠大道 | 惠山区与锡山区界-西环路 | 22.000 | 现有 |
| 116 | 余浩路 | 新长铁路前洲站-堰玉路 | 1.600 | 现有 |
| 117 | 春晖路 | 春风路-东亭北路 | 7.350 | 现有 |
| 118 | 大成路 | 锡张高速公路-锡东大道 | 5.170 | 现有 |
| 119 | 东亭北路 | 艳阳路-春笋路 | 2.700 | 现有 |
| 120 | 东亭南路 | 锡沪路-行创四路 | 1.650 | 现有 |
| 121 | 东亭中路 | 春笋路-锡沪路 | 3.200 | 现有 |
| 122 | 东翔路 | 新韵北路-锡沪路 | 2.501 | 现有 |
| 123 | 古竹路 | 古竹大桥-群丰村 | 3.100 | 现有 |
| 124 | 净慧东道 | 南与净慧西道相连-高浪西路 | 3.000 | 现有 |
| 125 | 净慧西道 | 南与净慧东道相连-高浪西路 | 3.000 | 现有 |
| 126 | 梅梁路 | 十里明珠堤-西大堤 | 5.831 | 现有 |
| 127 | 南长街 | 南长桥-化肥桥 | 3.900 | 现有 |
| 128 | 泉山路 | 锡虞路-新锡沙路（S228） | 4.760 | 现有 |
| 129 | 十里芳堤 | 鼋渚路-环湖路 | 4.300 | 现有 |
| 130 | 团结北路 | 翠竹路-芙蓉四路 | 4.810 | 现有 |
| 131 | 团结南路 | 泰伯大道-锡沪路 | 4.280 | 现有 |
| 132 | 团结中路 | 芙蓉四路-锡沪路 | 3.910 | 现有 |
| 133 | 武玉路 | 海瑞路-玉蓉村与常州界 | 5.574 | 现有 |
| 134 | 锡西大道 | 342省道-江阴暨南大道 | 15.000 | 现有 |
| 135 | 锡虞路 | 锡昆高速路羊尖互通匝道与锡沪路交叉口-锡虞立交 | 21.980 | 现有 |
| 136 | 先锋东路 | 锡沪路-吼山南路 | 2.822 | 现有 |
| 137 | 先锋西路 | 坊善路-团结路 | 2.047 | 现有 |
| 138 | 先锋中路 | 吼山南路-坊善路 | 2.395 | 现有 |
| 139 | 雪云路 | 古竹大桥-常州界 | 2.500 | 现有 |
| 140 | 永乐路 | 南长街-运河东路 | 1.000 | 现有 |
| 141 | 友谊北路 | 春晖路-锡沙路 | 3.480 | 现有 |
| 142 | 友谊南路 | 金城东路-锡沪路 | 3.000 | 现有 |
| 143 | 友谊中路 | 锡沪路-春晖路 | 3.520 | 现有 |
| 144 | 胡埭路 | 环镇北路-合欢路 | 2.565 | 现有 |
| 145 | 唐平路 | 无锡赛利分子筛有限公司-锡西大道 | 3.800 | 现有 |
| 146 | 陆马公路 | 梅梁路-锡宜高速 | 13.000 | 现有 |
| 147 | 锡港路 | S228省道与陈戴路对接-东风桥西堍与广瑞路对接 | 25.950 | 现有 |
| 次干路 |  |  |  |  |
| 1 | 缘溪道 | 高浪路-山水东路 | 11.314 | 现有 |
| 2 | 大池路 | 惠河路-钱荣路 | 3.430 | 现有 |
| 3 | 中南西路 | 蠡溪路-环湖路 | 3.630 | 现有 |
| 4 | 胡杨路 | 环太湖公路-刘闾路 | 2.220 | 现有 |
| 5 | 金水路 | 中南西路-金城西路 | 1.430 | 现有 |
| 6 | 经贸路 | 湖滨路-金城西路 | 1.270 | 现有 |
| 7 | 钱胡路 | 钱荣路-区界牌 | 8.012 | 现有 |
| 8 | 蠡溪路 | 梁溪路-大池路 | 0.480 | 现有 |
| 9 | 望山路 | 环湖路-金水路 | 4.285 | 现有 |
| 10 | 望湖路 | 隐秀路-环湖路 | 1.632 | 现有 |
| 11 | 惠河路 | 青祁路-运河西路 | 1.520 | 现有 |
| 12 | 隐秀路 | 梁溪路-贡湖大道 | 8.030 | 现有 |
| 13 | 听涛路 | K1+475-K2+862 | 2.228 | 现有 |
| 14 | 山水东路 | 宝界桥-南泉南路 | 10.981 | 现有 |
| 15 | 干城路 | 蠡湖大道-五湖大道 | 0.580 | 现有 |
|  |  | 蠡湖大道-华谊路 | 5.853 |  |
| 16 | 五湖大道 | 和风路-干城路 | 3.660 | 现有 |
| 17 | 和风路 | 蠡湖大道-万顺道 | 0.623 | 现有 |
|  |  | 老苏锡路-信成道 | 3.550 |  |
|  |  | 老苏锡路-华谊路 | 1.875 |  |
| 18 | 鸿桥路 | 大池路-鸿桥南堍 | 1.710 | 现有 |
|  |  | 双虹路-蠡溪路 | 0.570 |  |
|  |  | 鸿桥南堍-太湖大道 | 1.460 |  |
| 19 | 刘闾路 | 虞宜线S342省道-环太湖公路 | 9.620 | 现有 |
| 20 | 胡埭人民路 | 沪宜路-刘闾路 | 2.938 | 现有 |
| 21 | 环湖路 | 渔港路-梁湖路 | 1.657 | 现有 |
|  |  | 梁湖路-太湖大道 | 1.200 |  |
|  |  | 太湖大道-金城西路 | 4.424 |  |
| 22 | 建筑路 | 湖滨路-梁湖路 | 4.640 | 现有 |
|  |  | 湖滨路-红星路 | 0.510 |  |
| 23 | 金石路 | 周新路-高浪路 | 2.050 | 现有 |
|  |  | 贡湖大道-金石路跨线桥 | 2.907 |  |
| 24 | 瑞景道 | 大通路-干城路 | 5.350 | 现有 |
| 25 | 贡湖大道 | 具区路-干城路 | 0.560 | 现有 |
| 26 | 观山路 | 运河西路-蠡湖大道 | 8.000 | 现有 |
| 27 | 高运路 | 贡湖大道-华清大道 | 2.727 | 现有 |
| 28 | 丰润道 | 吴都路-干城路 | 3.485 | 现有 |
| 29 | 兴梁道 | 高浪路-和畅路 | 0.830 | 现有 |
| 30 | 万顺道 | 方庙路-高浪路 | 0.900 | 现有 |
|  |  | 方庙路-秀水桥 | 0.800 |  |
|  |  | 金石路-大剧院路 | 0.280 |  |
|  |  | 金石路-高浪路 | 1.800 |  |
| 31 | 立德道 | 新园路-具区路 | 4.498 | 现有 |
| 32 | 清源路 | 运河西路-山水东路 | 10.000 | 现有 |
| 33 | 信成道 | 大通路-和风路 | 3.439 | 现有 |
|  |  | 清源路-具区路 | 0.815 |  |
| 34 | 清舒道 | 观山路-干城路 | 4.244 | 现有 |
| 35 | 清晏路 | 蠡湖大道-瑞景道 | 6.047 | 现有 |
| 36 | 方庙路 | 万顺道-华清大道 | 5.700 | 现有 |
| 37 | 大通路 | 运河西路-金石路 | 8.000 | 现有 |
| 38 | 和畅路 | 华清大道-华谊路 | 1.000 | 现有 |
| 39 | 塘铁桥路 | 贡湖大道-瑞景道 | 1.417 | 现有 |
| 40 | 鼎新道 | 周新路-大通路 | 0.331 | 现有 |
| 41 | 前扬道 | 吴都路-前扬桥（含桥） | 0.240 | 现有 |
| 42 | 万新路 | 兴梁道-南湖大道 | 0.455 | 现有 |
| 43 | 兴溪道 | 薛古路（含兴溪桥）-和风路 | 0.240 | 现有 |
| 44 | 薛古路 | 南湖大道-贡湖大道 | 0.561 | 现有 |
| 45 | 会友路 | 五湖大道-贡湖大道 | 0.886 | 现有 |
| 46 | 工艺路 | 亭子桥-火车站 | 0.785 | 现有 |
| 47 | 振奋路 | 上马墩路-学前东路 | 0.710 | 现有 |
| 48 | 上马墩路 | 东林立交-桐桥港路 | 2.584 | 现有 |
| 49 | 广泽路 | 广益路-广南路 | 1.157 | 现有 |
| 50 | 广南路 | 锡沪东路-广瑞路 | 2.772 | 现有 |
| 51 | 广海路 | 广南路-江海路 | 0.491 | 现有 |
| 52 | 广丰路 | 江海东路-广泽路 | 0.815 | 现有 |
| 53 | 广栖路 | 锡沙路-广益路 | 0.635 | 现有 |
| 54 | 广源路 | 广南路-包张路 | 0.960 | 现有 |
| 55 | 广桐路 | 太湖大道广南立交-G312国道匝道 | 5.018 | 现有 |
| 56 | 庆丰路 | 惠勤路-通江大道 | 0.244 | 现有 |
|  |  | 锡澄路-梨丰桥 | 0.620 |  |
| 57 | 惠勤路 | 兴昌路-勤海桥 | 1.430 | 现有 |
|  |  | 兴源路-火车站北广场地下停车场 | 0.412 |  |
| 58 | 吉庆街 | 吉庆街（工运路-县前东街） | 0.400 | 现有 |
|  |  | 汉昌东街（解放北路-汉昌北街） | 0.500 |  |
| 59 | 通沙路 | 广瑞路-通江大道 | 1.687 | 现有 |
| 60 | 北塘大街 | 凤翔路-中山路 | 2.205 | 现有 |
| 61 | 蓉湖北路 | 通惠西路-运河西路 | 0.548 | 现有 |
| 62 | 惠钱路 | 通惠西路-钱皋路 | 3.220 | 现有 |
| 63 | 青石西路 | 江海西路-凤翔路 | 1.320 | 现有 |
| 64 | 香榭街 | 人民西路-县前西街 | 0.494 | 现有 |
| 65 | 运河东路 | 春申路-蓉湖大桥 | 0.666 | 现有 |
| 66 | 广宾路 | 民丰路-锡沪西路 | 0.807 | 现有 |
| 67 | 全丰路 | 民丰路-江海路 | 0.465 | 现有 |
|  |  | 广石路-锡龙路 | 0.470 |  |
| 68 | 广益路 | 民丰路-惠勤路 | 0.745 | 现有 |
| 69 | 广澄路 | 惠暨大道~凤翔路 | 1.958 | 现有 |
| 70 | 隆亭路 | 锡沪路-二泉路 | 0.891 | 现有 |
| 71 | 府北路 | 柏庄路-东亭路 | 0.947 | 现有 |
| 72 | 学士路 | 友谊路-大西桥 | 1.200 | 现有 |
| 73 | 庄桥路 | 锡沪路-二泉东路 | 0.825 | 现有 |
| 74 | 资景路 | 学士路-锡沪路 | 0.678 | 现有 |
| 75 | 通云路 | 二泉路-新明路 | 0.818 | 现有 |
| 76 | 锡州路 | 商检局-新光路 | 1.596 | 现有 |
| 77 | 春阳路 | 太湖大道-锡沪路 | 0.300 | 现有 |
| 78 | 芙蓉四路 | 东亭路-锦旺路 | 1.190 | 现有 |
| 79 | 芙蓉五路 | 平家渡桥-春塘路 | 4.420 | 现有 |
| 80 | 春塘路 | 东亭路-锡沙路 | 2.413 | 现有 |
| 81 | 桐新路 | 新明路-桐新桥 | 1.500 | 现有 |
| 82 | 柏庄北路 | 学前东路-梁溪交界 | 2.663 | 现有 |
| 83 | 春新路 | 星月路-春湖路 | 1.146 | 现有 |
| 84 | 锡兴路 | 友谊桥（过金城路）-雪梅路 | 8.500 | 现有 |
| 85 | 春华路 | 太湖大道-泰伯大道 | 1.900 | 现有 |
| 86 | 珠江路 | 旺庄路-新华路 | 5.600 | 现有 |
|  |  | 新梅路-长江南路 | 2.183 |  |
| 87 | 锡士路 | 合心桥（过金城路）-新华路 | 7.486 | 现有 |
| 88 | 旺庄路 | 珠江路-春华路 | 4.650 | 现有 |
| 89 | 新锡路 | 锡士路-锡霞路 | 2.200 | 现有 |
|  |  | 沪宁高速-规划支路 | 0.929 |  |
| 90 | 新洲路 | 东亭开发区-珠江路 | 8.100 | 现有 |
| 91 | 新华路 | 城南路-新吴区界 | 8.588 | 现有 |
| 92 | 新梅路 | 新安立交-312国道 | 4.400 | 现有 |
| 93 | 锡梅路 | 新洲路-飞凤路 | 9.300 | 现有 |
|  |  | 金城东路-锡贤路 | 0.700 |  |
|  |  | 新洲路-泰伯大道 | 2.720 |  |
| 94 | 梅育路 | 新华东路-新鸿路（新锡路-凤凰浜） | 5.750 | 现有 |
| 95 | 薛典路 | 经一路-泰伯大道 | 3.700 | 现有 |
| 96 | 锡东大道 | 泰伯大道-锡山界 | 2.400 | 现有 |
| 97 | 新光路 | 城南路-312国道 | 5.800 | 现有 |
|  |  | 运河东路-化肥桥东驳岸 | 1.350 |  |
| 98 | 泰山路 | 珠江路-312国道 | 4.400 | 现有 |
| 99 | 金马路 | 空港路-环鸿南路 | 2.951 | 现有 |
| 100 | 东安路 | 坊善路-纺城大道 | 1.100 | 现有 |
| 101 | 锡山大道 | 竹园浜桥-新区界 | 3.300 | 现有 |
| 102 | 新鸿路 | 至贤路-欣鸿路 | 5.196 | 现有 |
|  |  | 泰伯大道-彭祖路 | 1.759 |  |
| 103 | 高浪路 | 珠江路-312国道 | 3.500 | 现有 |
|  |  | 泰伯大道-锡贤路 | 2.250 |  |
| 104 | 金城路 | 江海路-新区界（春阳路-团结路未接收） | 13.200 | 现有 |
| 105 | 泰伯大道 | 锡张高速-鸿山路 | 9.200 | 现有 |
|  |  | 锡兴路-薛典路 | 2.130 |  |
|  |  | 锡张高速-区界 | 0.940 |  |
|  |  | 锡张高速-西张高速 | 2.380 |  |
| 106 | 兴源路 | 新货场-城南路 | 2.000 | 现有 |
| 107 | 纺城大道 | 东安路-锡贤路 | 2.600 | 现有 |
| 108 | 城南路 | 高浪路-吴都路 | 1.470 | 现有 |
|  |  | 高浪路-新光路 | 3.788 |  |
| 109 | 塘南路 | 兴隆桥-人民路 | 2.600 | 现有 |
| 110 | 新农路 | 312国道-空港路 | 1.800 | 现有 |
| 111 | 飞凤路 | 长江东路-锡甘路 | 14.635 | 现有 |
|  |  | 泰伯大道-区界 | 3.900 |  |
| 112 | 彭祖路 | 锡东大道-美伯路 | 1.864 | 现有 |
| 113 | 学前街 | 中山路-解放南路 | 0.740 | 现有 |
| 114 | 中山路 | 胜利门广场-朝阳广场 | 2.104 | 现有 |
|  |  | 胜利门广场-莲蓉桥 | 0.160 |  |
|  |  | 春申路-凤翔路 | 1.819 |  |
| 115 | 健康路 | 复兴路-梁溪大桥 | 2.407 | 现有 |
| 116 | 建筑东路 | 红星路-运河西路 | 0.525 | 现有 |
| 117 | 石门路 | 惠钱路-江海西路 | 2.027 | 现有 |
| 118 | 梁溪路 | 运河西路-梅园小桥 | 5.804 | 现有 |
|  |  | 梁溪大桥（包括梁溪大桥引道）-梁溪路 | 0.814 |  |
| 119 | 人民西路 | 锡山大桥西引坡零坡点-解放西路 | 1.613 | 现有 |
| 120 | 清名路 | 中南路-清扬路 | 1.600 | 现有 |
| 121 | 永为路 | 运河东路-永乐西路 | 0.280 | 现有 |
| 122 | 永乐西路 | 盛新大桥-清扬路 | 0.625 | 现有 |
| 123 | 人民路 | 解放西路-石皮路 | 0.365 | 现有 |
| 124 | 钱皋路 | 惠钱路-广石路 | 3.705 | 现有 |
| 125 | 人民东路 | 解放东路-广瑞路 | 1.005 | 现有 |
| 126 | 广石西路 | 钱皋路衔接段 | 0.075 | 现有 |
| 127 | 中南路 | 湖滨路-金城路 | 2.318 | 现有 |
| 128 | 古华山路 | 通惠西路-锡山大桥西引坡零坡点 | 0.700 | 现有 |
|  |  | 通惠西路-凤翔路 | 0.776 |  |
| 129 | 人民中路 | 解放东路-新生路 | 1.171 | 现有 |
| 130 | 安阳山路 | 陆东路-锡杨线 | 3.309 | 现有 |
| 131 | 常玉路 | 堰玉西路-润秀苑A区东门 | 1.600 | 现有 |
| 132 | 崇文路 | 蒋巷路-锦绣路-惠洲大道 | 1.626 | 现有 |
| 133 | 辅政路 | 堰玉路-蒋巷路 | 0.336 | 现有 |
| 134 | 华惠路 | 惠源路-惠学路 | 1.988 | 现有 |
| 135 | 华学环路 | 文良交叉-惠职西南 | 0.687 | 现有 |
| 136 | 惠和路 | 石前路-兴洲路 | 0.845 | 现有 |
| 137 | 惠景路 | 北惠路-340省道 | 4.888 | 现有 |
| 138 | 惠绿路 | 金惠路-中惠大道 | 1.600 | 现有 |
| 139 | 景盛路 | 伟业路-钱胡路 | 2.000 | 现有 |
| 140 | 礼社路 | 街道边界-民主路 | 2.430 | 现有 |
| 141 | 洛竹路 | 惠州大道-新开路 | 0.698 | 现有 |
| 142 | 锡陆路 | 锦溢路-钱荣路 | 2.500 | 现有 |
| 143 | 友谊路 | 惠际路-惠畅路 | 3.000 | 现有 |
| 144 | 盛德路 | 盛岸西路-江海西路 | 0.493 | 现有 |
| 145 | 石新路 | 春晖路-惠翔路 | 0.400 | 现有 |
| 146 | 水澄路 | 西石路-澄朗桥 | 2.500 | 现有 |
| 147 | 苏嘉路 | 苏嘉路-梁溪区分界处 | 0.227 | 现有 |
| 148 | 唐平大道 | 曙光路-玉秀路 | 1.900 | 现有 |
| 149 | 文良路 | 钱藕路-钱洛路 | 2.800 | 现有 |
| 150 | 西塘南路 | 永泰路-惠洲大道 | 1.010 | 现有 |
| 151 | 西塘中路 | 堰玉西路-前进路 | 0.602 | 现有 |
| 152 | 新藕路 | 钱胡路-园区北路 | 2.900 | 现有 |
| 153 | 新兴西路 | 人民路-312 | 0.856 | 现有 |
| 154 | 新业路 | 纬三路-钱桥大道 | 0.611 | 现有 |
| 155 | 堰桥路 | 堰联路-界泾路 | 2.440 | 现有 |
| 156 | 堰玉路 | 春申路-街道边界 | 2.600 | 现有 |
| 157 | 玉秀路 | 玉锦路-文湖苑 | 0.800 | 现有 |
| 158 | 上伟路 | 藕洛路-钱桥大道 | 2.800 | 现有 |
| 159 | 园区北路 | 新藕路与园区北路交叉口-园区北路与政新路交叉口 | 0.249 | 现有 |
| 160 | 长宁路 | 惠萃路-中惠路 | 2.343 | 现有 |
| 161 | 长欣路 | 金惠路-锡山界 | 1.661 | 现有 |
| 162 | 振祁路 | 永安路-民主路 | 0.973 | 现有 |
| 163 | 谢印路 | 中惠大道-洛洲路 | 1.468 | 现有 |
| 164 | 从商路 | 纬三路-政和大道 | 0.879 | 现有 |
| 165 | 北惠路 | 惠澄大道-玉祁街道东环路 | 4.500 | 现有 |
| 166 | 陆中北路 | 胜利路-丁庄路 | 1.600 | 现有 |
| 167 | 陆中南路 | S342省道-胜利路 | 1.500 | 现有 |
| 168 | 前石路 | 洛社镇石塘湾-前洲镇 | 5.000 | 现有 |
| 169 | 胜利路 | 陆中路-光明村 | 3.100 | 现有 |
| 170 | 桃源中路 | 陆阳路-阳山西路 | 1.600 | 现有 |
| 171 | 显山路 | 钱胡路-S342省道 | 3.800 | 现有 |
| 172 | 欣惠路 | 白屈港-政和大道 | 4.010 | 现有 |
| 173 | 新兴东路 | 洛社大道-原新兴路 | 1.520 | 现有 |
| 174 | 堰裕路 | 惠山大道-刘巷社区 | 4.500 | 现有 |
| 175 | 杨市园大街 | 洛南路-杨市胜利路 | 1.700 | 现有 |
| 176 | 中兴东路 | 新长铁路-洛社人民路（与中兴西路对接） | 1.650 | 现有 |
| 177 | 雅西路 | 友谊桥(钱桥界)-新长铁路 | 2.600 | 现有 |
| 178 | 天丰路 | 寺头社区-凤翔路 | 2.900 | 现有 |
| 179 | 西漳路 | 锡澄公路-锡宜高速 | 2.000 | 现有 |
| 180 | 华夏南路 | 春新路-太湖大道 | 0.392 | 现有 |
| 181 | 芙蓉三路 | 团结路-东亭北路 | 4.060 | 现有 |
| 182 | 前洲工业大道 | 兴洲路-邓北路 | 5.700 | 现有 |
| 183 | 千波路 | 千波大桥-古竹大桥 | 2.500 | 现有 |
| 184 | 湖山路 | 闾江口-连云路 | 2.784 | 现有 |
| 185 | 常康路 | 湖山路-鱼花路 | 1.800 | 现有 |
| 186 | 周新路 | 永旺大桥-金石西路 | 7.120 | 现有 |
| 187 | 润锡中路 | 新华路-山河路 | 2.053 | 现有 |
| 188 | 润锡北路 | 新华路-胶阳中路 | 2.503 | 现有 |
| 189 | 吼山南路 | 锡山大道-锡沪路 | 2.226 | 现有 |
| 190 | 鸿运路 | 后宅中路-伯渎港 | 3.942 | 现有 |
| 191 | 空港一路 | 航达路-空港二路 | 1.200 | 现有 |
| 192 | 空港二路 | 空港三路-空港一路 | 1.150 | 现有 |
| 193 | 空港三路 | 机场消防楼-312国道 | 0.450 | 现有 |
| 194 | 空港五路 | 空港二路-空港一路 | 0.250 | 现有 |
| 195 | 空港六路 | 航达路-空港二路 | 0.450 | 现有 |
| 196 | 空港七路 | 机场围界-空港一路 | 1.100 | 现有 |
| 197 | 空港八路 | 机场围界-空港二路 | 0.250 | 现有 |
| 198 | 嘉业路 | 货运路-华清路 | 3.000 | 现有 |
| 199 | 胶阳东路 | 港羊路-锡东大道 | 4.690 | 现有 |
| 200 | 羊尖东街 | 香花桥-羊浦路转角处 | 0.350 | 现有 |
| 201 | 清名东路 | 塘南路-清扬路 | 1.600 | 现有 |
| 202 | 新湖路 | 具区路-清晏路 | 1.400 | 现有 |
| 203 | 延祥路 | 锡甘路-锡太路 | 4.140 | 现有 |
| 204 | 山河路 | 新韵北路-锡沪路 | 3.329 | 现有 |
| 205 | 东盛路 | 厚桥路-安北路 | 6.200 | 现有 |
| 206 | 联广路 | 长吉路-锡虞路 | 3.884 | 现有 |
| 207 | 永丰路 | 红星桥-东至南长街 | 1.650 | 现有 |
| 208 | 滴翠路 | 景宜路-蠡溪路 | 1.900 | 现有 |
| 209 | 春笋中路 | 团结路-友谊中路 | 2.475 | 现有 |
| 210 | 春雷路 | 凤威路-友谊中路 | 3.357 | 现有 |
| 211 | 合心路 | 春晖路-春笋路 | 1.012 | 现有 |
| 212 | 春江东路 | 凤威路-团结中路 | 1.410 | 现有 |
| 213 | 新友北路 | 东亭开发区-锡甘路 | 2.400 | 现有 |
| 214 | 新友南路 | 梅里路-锡协路 | 1.750 | 现有 |
| 215 | 新风路 | 东亭开发区-锡甘路 | 2.400 | 现有 |
| 216 | 迎宾路 | 锡州路-馨和园 | 0.750 | 现有 |
| 217 | 锡新二路 | 机场路-新312国道 | 0.932 | 现有 |
| 218 | 高凯路 | 货运路-华清路 | 3.000 | 现有 |
| 219 | 锦鸿路 | 鸿山路-鸿祥路 | 3.000 | 现有 |
| 220 | 承塘路 | 春塘路-艳阳路 | 2.088 | 现有 |
| 221 | 灵湖路 | 祥符寺-大湾 | 2.000 | 现有 |
| 222 | 蓉裕路 | 芙蓉六路-芙蓉三路 | 1.491 | 现有 |
| 223 | 芙蓉六路 | 友谊北路-锦阳村与梓旺村交界 | 3.174 | 现有 |
| 224 | 东政路 | 东亭北路-锦旺路 | 1.500 | 现有 |
| 225 | 胶阳西路 | 查桥人民北路-兴业大道 | 1.361 | 现有 |
| 226 | 凤威路 | 锡沪路-蓉运路 | 6.706 | 现有 |
| 227 | 柏庄路 | 新明路-学前东路 | 1.550 | 现有 |
| 228 | 至德大道 | 泰伯陵-沪宁高速公路 | 3.559 | 现有 |
| 229 | 塘绛路 | 缘溪道-具区路 | 2.546 | 现有 |
| 230 | 胡山路 | 环镇南路-环镇北路 | 2.132 | 现有 |
| 231 | 安泰路 | 刘闾路-振胡路 | 2.137 | 现有 |
| 232 | 振胡北路 | 钱胡路-S342省道 | 2.200 | 现有 |
| 233 | 振胡路 | 胡埭人民西路-钱胡路 | 1.300 | 现有 |
| 234 | 杜巷路 | 钱胡路-S342省道 | 2.620 | 现有 |
| 235 | 蓉洋一路 | 平家渡桥与芙蓉五路对接-芙蓉一路 | 1.338 | 现有 |
| 236 | 春笋东路 | 杜正路-团结路 | 1.908 | 现有 |
| 237 | 润锡南路 | 锡山大道-山河路 | 0.613 | 现有 |
| 238 | 春笋西路 | 友谊中路-东亭北路 | 0.600 | 现有 |
| 239 | 春江西路 | 团结中路-春笋路 | 1.540 | 现有 |
| 240 | 胶阳中路 | 锡东大道-查桥人民北路 | 4.847 | 现有 |
| 241 | 环港路 | 渔港路-渔港路 | 1.700 | 现有 |
| 242 | 通扬北路 | 永乐路-解放南路 | 1.500 | 现有 |
| 243 | 通扬南路 | 港务四区围墙-太湖大道 | 2.400 | 现有 |
| 244 | 鸿翔路 | 龙游路-夏渎路 | 2.152 | 现有 |
| 245 | 苏铁路 | 沪宜路-西溪路 | 1.030 | 现有 |
| 246 | 环镇北路 | 刘闾路-环镇西路 | 2.148 | 现有 |
| 247 | 联合路 | 环镇北路-盛岸路延伸段 | 3.524 | 现有 |
| 248 | 丁香路 | 刘闾路-直湖港 | 1.200 | 现有 |
| 249 | 新明中路 | 友谊路-柏庄路 | 4.500 | 现有 |
| 250 | 园中路 | 牌楼下北侧道路-锡沪路 | 1.585 | 现有 |

注：表中里程描述未含道路匝道、辅道等路段。

附表4  城市轨道交通（地面段）

| 序号 | 名称 | 起讫点 | 地面段涉及范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地铁1号线 | 堰桥站-雪浪站 | 高架线7.157公里 | 现有 |
|  |  |  | 地面线0.1公里 |  |
| 2 | 地铁2号线 | 梅园站-安镇西站 | 高架线6.734公里 | 现有 |
| 3 | 无锡至江阴城际轨道交通工程S1 | 江阴外滩站-无锡地铁1号线堰桥站（不含） | 无锡市区境内高架线2.51公里 | 在建 |

注：由于地铁3号线（现有）、4号线一期（现有）、4号线二期（在建）、5号线（在建）、6号线（拟建）及S2号线（在建）在市区范围内不涉及地面段，此处不进行描述；城市轨道交通线未有大于0.5km2的车辆段、停车场，区划中不单独进行描述。

附表5  内河航道

| 序号 | 名称 | 起讫点 | 航道等级 | 里程（km） | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 干线航道 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 京杭运河 | 五七桥-五牧口 | 三级 | 39.44 |  | 现有 |
| 2 | 锡十一圩线 | 东升桥-白荡圩 | 四级 | 37.96 | 含锡北线，已扣除与申张线1.31公里共线段 | 现有 |
| 3 | 锡澄运河 | 山北大桥北-新夏港长江口 | 三级 | 39.22 |  | 现有 |
| 4 | 直湖港 | 闾江口-锡溧漕河口 | 四级 | 15.55 |  | 现有 |
| 5 | 杭湖锡线 | 闾江口-新港口 | 四级 | 65 | 改线接入直湖港 | 现有 |
| 6 | 锡溧漕河 | 五牧口-欢塘桥 | 三级 | 7.4 | 锡溧漕河改线直湖港 | 现有 |
|  |  | 五牧口-宜兴热电厂 | 三级 | 20.54 |  | 现有 |
| 7 | 锡溧漕河支线 | 西站物流园-直湖港 | 四级 | 6.27 | 含张镇河3.1公里 | 现有 |
| 联络线航道 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 老锡澄运河 | 高桥-新锡澄运河口 | 五级 | 1.16 |  | 现有 |
| 2 | 老锡溧漕河 | 运河口-锡溧漕河支线 | 五级 | 3.2 |  | 现有 |
| 3 | 望虞河 | 嘉菱荡北口-大运河口 | 五级 | 24.69 |  | 现有 |
| 4 | 锡华西线 | 青祝河东口-锡十一圩线口 | 六级 | 14.87 |  | 现有 |
| 5 | 老锡十一圩线 | 锡十一圩线口-沪宁高速 | 五级 | 8.7 |  | 现有 |
| 6 | 锡滏线 | 双河尖-周渡桥 | 六级 | 21.33 | 已扣除与直湖港2.76公里共线段 | 现有 |
|  |  | 浒民桥-湖滏 | 六级 | 44.21 |  | 现有 |
| 7 | 苏张线 | 望虞河口-东湖塘水泥厂 | 六级 | 21.58 | 改线接锡虞线 | 现有 |
| 8 | 锡北运河 | 卯嘉桥-港下 | 六级 | 6.4 |  | 现有 |
| 9 | 玉祁线 | 京杭运河口-锡澄运河口 | 六级 | 14.5 |  | 现有 |
| 10 | 澄虞线 | 白屈港-长泾镇云顾公路桥 | 六级 | 13.12 | 已扣除与申张线共线段8.9公里 | 现有 |
|  |  | 长泾镇兴隆大桥-王庄大桥 | 六级 | 11.58 | 已扣除与锡十一圩共线段0.6公里 | 现有 |
| 11 | 锡宜线 | 锡滏线口-杭湖锡线 | 六级 | 18 |  | 现有 |
| 其他等级航道 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 北塘河 | 锡澄运河岔口-芙蓉桥 | 七级 | 7.7 | 已扣除与玉祁线共线段 | 现有 |
| 2 | 锡华西线 | 锡十一圩-北兴塘河 | 七级 | 5.73 |  | 现有 |
| 3 | 锡后西线 | 锡北线-应天河 | 七级 | 23.56 |  | 现有 |
| 4 | 老苏张线 | 南桥渔簖-锡虞线汊口 | 七级 | 13.7 |  | 现有 |
| 5 | 锡甘线东段 | 老苏张线口-新韵南路桥 | 七级 | 7.78 |  | 现有 |
| 旅游航道 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 古运河 | 江尖口-下甸桥 | 不低于等外级 | 9.67 |  | 现有 |
| 2 | 老运河 | 老鸦浜-黄埠墩 | 不低于六级 | 3.93 |  | 现有 |
| 3 | 梁溪河 | 老鸦浜-犊山船闸 | 不低于等外级 | 6.56 |  | 现有 |
| 4 | 太湖风景线 | 犊山船闸-蠡园六角亭 | 不低于等外级 | 4.77 |  | 现有 |
| 5 | 锡南线 | 吴塘门-蠡桥 | 不低于等外级 | 21.15 |  | 现有 |
| 6 | 梁塘河 | 锡南线口-曹蠡河口 | 不低于等外级 | 4.42 |  | 现有 |
| 7 | 曹蠡河 | 京杭运河口-小溪口 | 不低于等外级 | 8.6 |  | 现有 |
| 8 | 太湖旅游线 | 犊山船闸-吴塘门 | 不低于等外级 | 16 |  | 现有 |
| 9 | 锡宜线 | 犊山船闸-杭湖锡线 | 不低于等外级 | 9.8 |  | 现有 |
| 10 | 锡虞线 | 苏张线口-老锡十一圩 | 不低于等外级 | 16.25 |  | 现有 |
| 11 | 锡甘线 | 新韵南路桥-老运河 | 不低于等外级 | 12.75 |  | 现有 |

附表6  铁路交通干线

| 序号 | 名称 | 起讫点 | 等级 | 里程（km） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 京沪线 | K1314+163～K1345+503 | 国铁一级 | 31.3 | 现有 |
| 2 | 新长线 | K412+216～K521+971 | 国铁一级 | 130.7 | 现有 |
| 3 | 沪宁城际高铁 | K148+296～K102+147 | 高速铁路 | 46.2 | 现有 |
| 4 | 京沪高铁 | K1189+272～K1227+595 | 高速铁路 | 38.3 | 现有 |
| 5 | 盐泰锡常宜铁路 | 盐城站-宜兴站 | 高速铁路 | 无锡境内长90 | 拟建 |

附表7  站场、客货运枢纽

| 序号 | 名称 | 范围 | 等级 | 面积（km2) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 客货运枢纽 |  |  |  |  |  |
| 1 | 无锡市汽车客运站 | 东至通江大道，南至锡沪西路，西至广勤路，北临北新河 | 一级站 | 0.124294 | 现有 |
| 机场 |  |  |  |  |  |
| 1 | 苏南硕放机场 | 东至华友中路，南至赵家桥河，西至雪梅路，北至312国道 | 4E | 8 | 现有 |
| 铁路站场 |  |  |  |  |  |
| 1 | 无锡普速场 | 东至通江大道，西至北新河，南至兴源路，北至京沪铁路 | 特等站 | 0.085625 | 现有 |
| 2 | 无锡城际场 | 东至通江大道，西至惠勤路，南至沪宁城际铁路，北至兴昌路 | 特等站 | 0.005881 | 现有 |
| 3 | 无锡南站 | 东至城南路，西至伯渎港，南至兴源路，北至京沪铁路 | 特等站 | 0.05955 | 现有 |
| 4 | 无锡北站 | 东至沪宜高速，西至葑溪大桥，南至京沪铁路南侧，北至梅泾村 | 三等站 | 0.004425 | 现有 |
| 5 | 无锡东站 | 东至丹山路，西至翠山路，南至兴吴路，北至兴越路 | 三等站 | 0.015724 | 现有 |
| 6 | 硕放站 | 东至通锡高速，西至雪梅路，南至京沪铁路南侧，北至京沪城际铁路 | 四等站 | 0.002064 | 现有 |
| 7 | 周泾巷站 | 东至吴都路，西至高浪路，南至中储专用线，北至沪宁城际铁路 | 四等站 | 0.002326 | 现有 |
| 8 | 无锡新区站 | 东至新梅路，西至新华路，南至京沪铁路，北至珠江路 | 三等站 | 0.00599 | 现有 |
| 9 | 惠山站 | 东至惠州大道，西至洛洲路，南至纬山路，北至保宁路 | 三等站 | 0.00595 | 现有 |
| 10 | 前洲站 | 东至前洲货场东侧，西至余浩路，南至中惠大道，北至惠和路 | 四等站 | 0.001716 | 现有 |
| 11 | 朱巷站 | 东至前石路，西至惠州大道，南至石狮路，北至中惠大道 | 四等站 | 0.00063 | 现有 |
| 12 | 无锡西站 | 东至钱洛路，西至戈桃路，南至庙塘桥路，北至天港路 | 三等站 | 0.02815 | 现有 |

注：除机场外实际未有大于0.5km2的客货运枢纽、铁路站场，但出于管理方便，将其纳入表述及图示。

附表8  高速公路服务区

| 序号 | 名称 | 范围 | 面积(km2) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 梅村服务区 | 位于沪宁高速公路105K+500米处 | 0.233 | 现有 |
| 2 | 宛山荡服务区 | 位于宛山荡西侧 | 0.02 | 现有 |
| 3 | 堰桥服务区 | 位于锡澄高速公路中段距离沿江高速公路新桥服务区38公里 | 0.072 | 现有 |

注：实际未有大于0.5km2的高速公路服务区，但出于管理方便，将其纳入表述及图示。

附表9  内河港口

| 序号 | 企业名称 | 码头地址 | 所在航道 | 航道等级（规划） | 现有/拟建 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 惠山区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 无锡市鑫龙物流有限公司 | 无锡市惠山经济开发区洛社镇配套区Y区 | 京杭运河 | 三级 | 现有 |
| 2 | 无锡市太平洋化肥有限公司 | 无锡惠山经济开发区玉祁工业园区 | 玉祁线 | 六级 | 现有 |
| 3 | 无锡新三洲特钢有限公司 | 无锡市前洲街道北幢村 | 锡澄运河 | 三级 | 现有 |
| 4 | 无锡市意达仓储有限公司 | 无锡市钱桥晓丰村 | 京杭运河 | 三级 | 现有 |
| 5 | 无锡市太湖水泥制品有限公司 | 无锡市惠山区钱桥锦溢路27号 | 洋溪河 | 七级 | 现有 |
| 6 | 无锡南方混凝土有限公司 | 无锡市惠山区钱桥锦溢路27号 | 洋溪河 | 七级 | 现有 |
| 7 | 无锡保利化肥有限公司 | 无锡市玉祁工业园区内 | 玉祁线 | 六级 | 现有 |
| 8 | 无锡市高嘉仓储有限公司 | 无锡市惠山区钱桥西漳村锡洛路 | 京杭运河 | 三级 | 现有 |
| 9 | 无锡市天意仓储有限公司 | 无锡市惠山区钱桥西漳村 | 京杭运河 | 三级 | 现有 |
| 10 | 无锡钱桥带钢市场有限公司 | 无锡市钱桥镇西漳村 | 京杭运河 | 三级 | 现有 |
| 11 | 无锡苏林特金属材料有限公司 | 无锡惠山经济开发区洛社配套区西区 | 京杭运河 | 三级 | 现有 |
| 12 | 无锡建业商品混凝土有限公司 | 无锡市洛社镇五秦村 | 京杭运河 | 三级 | 现有 |
| 13 | 无锡海通物流有限公司 | 无锡市洛社镇石塘湾梅径村 | 京杭运河 | 三级 | 现有 |
| 14 | 无锡市益多混凝土有限公司 | 无锡市惠山区堰桥街道西漳牌楼村 | 锡北运河 | 三级 | 现有 |
| 15 | 无锡盛基建材有限公司 | 无锡市洛社镇石塘湾秦巷村 | 万寿河 | 等外级 | 现有 |
| 16 | 中油锡山石油有限公司 | 无锡市惠山区洛社石塘湾运河西路1号 | 京杭运河 | 三级 | 现有 |
| 17 | 无锡鑫富仓储有限公司 | 无锡市钱桥镇苏庙村鸭船浜 | 洋溪河 | 七级 | 现有 |
| 18 | 无锡巨丰化肥有限公司 | 前洲镇工业园区（西塘村） | 万寿河 | 等外级 | 现有 |
| 19 | 无锡市锡山交通石化有限公司 | 无锡市惠山区堰桥街道西漳白荡圩 | 锡澄运河 | 三级 | 现有 |
| 20 | 无锡市山昌混凝土有限公司 | 无锡市堰桥街道西漳牌楼村 | 锡北运河 | 三级 | 现有 |
| 21 | 无锡市万丰混凝土有限公司 | 无锡市洛社镇天授工业园区 | 锡澄运河 | 三级 | 现有 |
| 22 | 无锡荣成环保科技有限公司 | 无锡市惠山区洛社镇 | 老锡溧漕河 | 五级 | 现有 |
| 23 | 无锡华鑫混凝土有限公司 | 无锡市洛社镇石塘湾天授村 | 锡澄运河 | 三级 | 现有 |
| 24 | 无锡市煤炭有限公司 | 无锡市滨湖区金城湾 | 京杭运河 | 三级 | 现有 |
| 25 | 无锡市钢源金属材料有限公司 | 无锡市湖滨路157号A区84号 | 老锡溧漕河 | 五级 | 现有 |
| 26 | 无锡建昊混凝土有限公司 | 无锡市惠山区钱桥西漳村 | 京杭运河 | 三级 | 现有 |
| 27 | 无锡永泰混凝土有限公司 | 无锡市洛社镇石塘湾运河东路 | 京杭运河 | 三级 | 现有 |
| 28 | 无锡市宝金石油化工有限公司 | 无锡市锡山经济开发区五洲工业城 | 万寿河 | 等外级 | 现有 |
| 29 | 路路达润滑油（无锡）有限公司 | 无锡市惠山区洛社镇石塘湾工业园区 | 锡澄运河 | 三级 | 现有 |
| 30 | 无锡市新天联物流有限公司 | 无锡惠山经济开发区洛社配套区（风扬路） | 京杭运河 | 三级 | 现有 |
| 31 | 江苏拓联金属制品有限公司 | 无锡市惠山区钱桥街道惠澄大道77号 | 京杭运河 | 三级 | 现有 |
| 32 | 无锡杨市氯化石蜡厂 | 无锡市惠山区洛社镇杨市镇北村瑞丰路22号 | 老锡溧漕河 | 四级 | 现有 |
| 33 | 无锡市泾林化工有限公司 | 无锡市惠山区洛社镇石塘湾工业集中区 | 锡澄运河 | 三级 | 现有 |
| 34 | 惠山区前洲豪友全建材经营部 | 惠山区前洲杨家圩村 | 万寿河 | 等外级 | 现有 |
| 35 | 无锡兴澄特种材料有限公司 | 无锡市惠山区洛社镇杨市社区人民西路2号 | 直湖港 | 四级 | 现有 |
| 36 | 无锡市沪锡混凝土制品有限公司 | 无锡市钱桥晓丰村 | 京杭运河 | 三级 | 现有 |
| 37 | 无锡市龙之杰仓储纵剪有限公司 | 无锡市钱桥晓丰村 | 京杭运河 | 三级 | 现有 |
| 38 | 无锡翔悦石油制品有限公司 | 无锡市惠山经济开发区城塘路15号 | 锡后西线 | 七级 | 现有 |
| 39 | 无锡市洛社镇坤海建材经营部 | 无锡市惠山区洛社镇西港区 | 京杭运河 | 三级 | 现有 |
| 40 | 无锡市政建设集团有限公司 | 无锡市惠山区堰桥街道西业路38号 | 锡北运河 | 三级 | 现有 |
| 41 | 无锡中彩新材料股份有限公司 | 江苏省无锡市惠山区玉祁镇 | 玉祁线 | 六级 | 现有 |
| 42 | 无锡银荣板业有限公司 | 无锡市惠山区玉祁镇工业集中区（北区） | 玉祁线 | 六级 | 现有 |
| 43 | 无锡光旭新材料科技有限公司 | 无锡市惠山经济开发区洛社配套区 | 京杭运河 | 三级 | 现有 |
| 44 | 无锡市德勤商品混凝土有限公司 | 惠山经济开发区堰桥配套区西业路38号 | 锡北运河 | 三级 | 现有 |
| 45 | 无锡市高真废旧物资回收有限公司洛社分公司 | 无锡市惠山区洛社镇花苑村 | 京杭运河 | 三级 | 现有 |
| 46 | 无锡联友混凝土有限公司 | 无锡市通惠东路436号 | 锡北运河 | 三级 | 现有 |
| 47 | 无锡市惠通砂浆科技有限公司 | 无锡市惠山区洛社镇秦巷村（石塘湾工业集中区） | 万寿河 | 等外级 | 现有 |
| 48 | 无锡沪航石油销售有限公司 | 无锡市惠山区洛社镇石塘湾运河西路5号 | 京杭运河 | 三级 | 现有 |
| 49 | 惠山区洛社镇锦通货场 | 无锡市惠山区洛社镇陡门村陈家岸 | 锡澄运河 | 三级 | 现有 |
| 50 | 无锡市洛社镇丽洁废金属回收站 | 无锡市惠山区洛社镇枫扬路 | 京杭运河 | 三级 | 现有 |
| 51 | 无锡建惠混凝土制品有限公司 | 无锡市惠山区洛社镇双庙村 | 锡溧漕河 | 三级 | 现有 |
| 52 | 无锡市尼顺建材有限公司 | 无锡市惠山区洛社镇石塘湾陡门村 | 锡澄运河 | 三级 | 现有 |
| 53 | 中化石油江苏无锡有限公司 | 无锡市惠山区洛社镇人民南路40号 | 锡溧漕河 | 三级 | 现有 |
| 54 | 无锡航泽物资回收有限公司 | 无锡惠山经济开发区洛社配套区枫杨路博通物资有限公司内 | 京杭运河 | 三级 | 现有 |
| 55 | 无锡新大中薄板有限公司 | 无锡市惠山区玉祁镇常玉路83号 | 玉祁线 | 六级 | 现有 |
| 56 | 无锡市振达特种钢管制造有限公司 | 无锡市惠山区广石路8号 | 锡澄运河 | 三级 | 现有 |
| 57 | 无锡润丰特种钢管有限公司 | 无锡市惠山区洛社镇杨市钢铁路 | 直湖港 | 四级 | 现有 |
| 58 | 无锡交通建设工程集团有限公司 | 无锡市长江南路35号B幢608室 | 锡澄运河 | 三级 | 现有 |
| 59 | 无锡福兰达供应链管理有限公司 | 无锡市惠山区洛社镇花苑村 | 京杭运河 | 三级 | 现有 |
| 60 | 江苏玉龙钢管科技有限公司 | 无锡市惠山区玉祁街道玉龙路 15号 | 玉祁线 | 六级 | 现有 |
| 61 | 无锡市刚强建材有限公司 | 无锡市惠山区洛社镇梅泾村 | 京杭运河 | 三级 | 现有 |
| 62 | 无锡市三友钢材配供有限公司 | 无锡市惠山区玉祁街道工业园内 | 玉祁线 | 六级 | 现有 |
| 63 | 无锡市港务有限责任公司 | 无锡市南长街732号 | 锡澄运河 | 三级 | 现有 |
| 64 | 惠山区洛社镇鹏安玻璃制品厂 | 无锡市惠山区洛社镇双庙村 | 京杭运河 | 三级 | 现有 |
| 65 | 无锡市利源路桥工程有限公司 | 无锡市惠山区堰桥街道长安东庄桥南堍118号 | 锡北运河 | 三级 | 现有 |
| 66 | 无锡伟鑫建材有限公司 | 无锡市惠山区阳山镇高潮村 | 雪堰河 | 四级 | 现有 |
| 67 | 无锡宝汇钢材加工配送有限公司 | 无锡惠山经济开发区前洲配套区惠澄大道1003号 | 万寿河 | 等外级 | 现有 |
| 68 | 无锡市惠山区洛社镇粮食管理所 | 无锡市惠山区洛社镇运河北路37号 | 京杭运河 | 三级 | 现有 |
| 69 | 无锡市惠山区石塘湾粮食管理所 | 无锡市惠山区洛社镇石塘湾五秦村吕口桥 | 京杭运河 | 三级 | 现有 |
| 70 | 无锡市惠山区阳山粮食管理所 | 无锡市阳山镇东塘桥 | 直湖港 | 四级 | 现有 |
| 71 | 无锡市惠山区玉祁粮食管理所 | 无锡市惠山区玉祁镇 | 玉祁线 | 六级 | 现有 |
| 72 | 无锡西站物流中心投资开发有限责任公司 | 无锡市惠山区无锡西站物流园区洛南大道8号308室 | 锡溧漕河支线 | 四级 | 现有 |
| 73 | 无锡市第三市政建设工程有限公司路面分公司 | 无锡市惠山区张安东庄桥南堍116号 | 锡北运河 | 三级 | 现有 |
| 74 | 无锡苏惠资产经营有限公司 | 无锡市惠山区长安街道惠源路27号 | 京杭运河 | 三级 | 现有 |
| 锡山区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 锡山区东北塘恒乐石材厂 | 锡山区东北塘大马巷石新路石新桥堍 | 锡十一圩线 | 三级 | 现有 |
| 2 | 无锡市宏泰商品混凝土有限公司 | 锡山区东北塘大马巷石新路石新桥堍 | 锡十一圩线 | 三级 | 现有 |
| 3 | 无锡大马巷混凝土制品有限公司 | 锡山区东北塘大马巷石新路石新桥堍 | 锡十一圩线 | 三级 | 现有 |
| 4 | 无锡市天丰建材有限公司 | 锡山区东北塘大马巷石新路石新桥堍 | 锡十一圩线 | 三级 | 现有 |
| 5 | 无锡天时混凝土有限公司 | 锡山区东北塘锡通村 | 锡华西线 | 七级 | 现有 |
| 6 | 无锡市贝尔化工有限公司 | 锡山区东北塘镇锦阳村 | 锡华西线 | 七级 | 现有 |
| 7 | 无锡华众玻璃有限公司 | 无锡市锡山区东北塘镇锡港路230号 | 东北塘市河 | 等外 | 现有 |
| 8 | 无锡红豆电力燃料有限公司 | 锡山区东港镇湖塘桥村 | 澄虞线 | 六级 | 现有 |
| 9 | 无锡市通灵达新型建材有限公司 | 锡山区东廊路华东工业园 | 苏张线 | 六级 | 现有 |
| 10 | 江苏惠海建设工程有限公司 | 无锡市锡山区东港镇港下世纪大桥堍 | 苏张线 | 六级 | 现有 |
| 11 | 无锡市锡山区地方粮食储备库 | 无锡市锡山区东港镇港下万年路 | 澄虞线 | 六级 | 现有 |
| 12 | 江苏大东港物流中心有限公司 | 无锡市锡山区东港镇东青河村 | 锡十一圩线 | 三级 | 现有 |
| 13 | 无锡市嘉源交通工程有限公司 | 锡山区东港镇黄土塘村 | 锡十一圩线 | 三级 | 现有 |
| 14 | 无锡富宜建设工程有限公司 | 锡山区东港镇锡港南路8号 | 锡十一圩线 | 三级 | 现有 |
| 15 | 无锡恒亨白炭黑有限责任公司 | 无锡市锡山区东港镇冬青河村 | 锡北运河 | 六级 | 现有 |
| 16 | 无锡恒峰混凝土有限公司 | 锡山区东港镇黄土塘村 | 锡十一圩线 | 三级 | 现有 |
| 17 | 无锡市恒安水泥有限责任公司 | 锡山区东港镇冬青河村 | 锡十一圩线 | 三级 | 现有 |
| 18 | 无锡奕品新型建材有限公司 | 东港镇陈市村 | 澄虞线 | 六级 | 现有 |
| 19 | 无锡永裕不锈钢冷轧有限公司 | 锡山区东港镇曹介塘村 | 澄虞线 | 六级 | 现有 |
| 20 | 无锡市星鑫贸易有限公司 | 无锡市锡山区东港镇蠡西村中窑桥堍 | 锡北运河 | 六级 | 现有 |
| 21 | 无锡东沃化能有限公司 | 无锡市锡山区东港镇青港路25号 | 锡十一圩线 | 三级 | 现有 |
| 22 | 无锡创越商品混凝土有限公司 | 无锡市锡山区东港镇黄土塘村 | 锡十一圩线 | 三级 | 现有 |
| 23 | 无锡市巨邦化工有限公司 | 无锡市锡山区东港镇里西村 | 锡北运河 | 六级 | 现有 |
| 24 | 无锡东方希望动物营养食品有限公司 | 无锡市锡山区东港镇 | 锡北运河 | 六级 | 现有 |
| 25 | 无锡中远交通工程有限公司 | 无锡市锡山区东港镇 黄土塘村牌楼下99号 | 锡十一圩线 | 三级 | 现有 |
| 26 | 无锡兴达钧杰物流有限公司 | 无锡市锡山区东港镇 东青河村锡北运河大桥堍 | 锡十一圩线 | 三级 | 现有 |
| 27 | 无锡惠盈混凝土制品有限公司 | 鹅湖镇甘露工业园（望虞河） | 望虞河 | 五级 | 现有 |
| 28 | 无锡市荡口管桩厂有限公司 | 锡山区鹅湖镇三新路 | 老苏张线 | 七级 | 现有 |
| 29 | 锡山区城东彩砖经营部 | 锡山区厚桥街道中东村庄基上 | 老苏张线 | 七级 | 现有 |
| 30 | 无锡航达码头储运有限公司 | 无锡市锡山区锡北镇泾瑞路3号 | 锡十一圩线 | 三级 | 现有 |
| 31 | 无锡市方正金属捆带有限公司 | 无锡市锡山区锡北镇泾瑞路2-1 | 锡十一圩线 | 三级 | 现有 |
| 32 | 无锡市华方混凝土有限公司 | 无锡市锡山区锡北镇泾西村杜村 | 锡十一圩线 | 三级 | 现有 |
| 33 | 无锡市锡北八士芜蓉黄沙有限公司 | 无锡市锡山区锡北镇八士芜蓉桥堍 | 锡十一圩线 | 三级 | 现有 |
| 34 | 无锡市锡北建初砂石有限公司 | 无锡市锡山区锡北镇泾新新明村 | 双泾河 | 等外 | 现有 |
| 35 | 无锡大伟制管有限公司 | 无锡市锡山区锡北镇泾达南路48号 | 锡十一圩线 | 三级 | 现有 |
| 36 | 无锡通达石油有限公司 | 锡山区锡北镇八士万昆路1号 | 锡十一圩线 | 三级 | 现有 |
| 37 | 无锡市锡山区锡北镇汇龙桥黄沙有限公司 | 无锡市锡山区锡北镇泾新新明村 | 双泾河 | 等外 | 现有 |
| 38 | 锡山区锡北齐心建材经营部 | 无锡市锡山区锡北镇八士芜蓉桥堍 | 锡十一圩线 | 三级 | 现有 |
| 39 | 无锡宝灵砂浆科技有限公司 | 锡山区锡北镇泾新村姚塘湾 | 锡十一圩线 | 三级 | 现有 |
| 40 | 无锡市红兴化工有限公司 | 锡山区锡北镇泾新村石村龚巷 | 锡十一圩线 | 三级 | 现有 |
| 41 | 无锡市东丰货运代理有限公司 | 无锡市锡山区锡北镇泾新路1-1号 | 锡十一圩线 | 三级 | 现有 |
| 42 | 锡山区姚洞湾建材经营部 | 锡山区锡北镇泾新村 | 锡十一圩线 | 三级 | 现有 |
| 43 | 无锡市宝丰鼎投资发展有限公司 | 无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区 | 锡十一圩线 | 三级 | 现有 |
| 44 | 江苏新益能源有限公司 | 无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区幸福路8号 | 锡十一圩线 | 三级 | 现有 |
| 45 | 无锡市惠盛混凝土制品有限公司 | 锡山区羊尖镇龙凤巷村物流园内 | 严家桥线 | 等外 | 现有 |
| 46 | 无锡尚品石油有限公司 | 锡山区通云路99号 | 锡十一圩线 | 三级 | 现有 |
| 47 | 无锡博尔日化工有限公司 | 无锡市锡山经济开发区芙蓉工业园B区 | 锡十一圩线 | 三级 | 现有 |
| 48 | 无锡市建超炉料有限公司 | 锡山区云林街道 | 锡十一圩线 | 三级 | 现有 |
| 49 | 无锡恒安混凝土有限公司 | 锡山经济开发区团结北路锡北大桥堍 | 锡十一圩线 | 三级 | 现有 |
| 50 | 无锡能达热电有限公司 | 无锡市锡山经济开发区春杨路1号 | 锡十一圩线支线 | 五级 | 现有 |
| 51 | 无锡华毅管道有限公司 | 无锡市锡山经济开发区 春晖中路68号 | 锡十一圩线支线 | 五级 | 现有 |
| 52 | 江苏惠源石油科技有限公司 | 无锡市锡山经济开发区春象路28号 | 锡十一圩线支线 | 五级 | 现有 |
| 53 | 无锡通威生物科技有限公司 | 无锡市锡山经济开发区春象路48号 | 锡十一圩线支线 | 五级 | 现有 |
| 54 | 无锡市华昌玻璃有限公司 | 无锡市锡山区通云路101号 | 锡十一圩线 | 三级 | 现有 |
| 55 | 无锡华璞混凝土有限公司 | 锡山经济开发区双桥工业园 | 锡十一圩线 | 三级 | 现有 |
| 滨湖区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 无锡市滨湖区戴小平建材经营部 | 无锡市马山古竹镇 | 锡宜线 | 五级 | 现有 |
| 2 | 无锡市滨湖区马山建筑工程有限公司 | 无锡市马山西头 | 锡宜线 | 五级 | 现有 |
| 3 | 无锡市和尚浜建材经营部 | 无锡市马山古竹和尚浜80号 | 锡宜线 | 五级 | 现有 |
| 4 | 无锡市灵达运输有限公司 | 无锡市马山古竹304号 | 锡宜线 | 五级 | 现有 |
| 5 | 无锡交建新材料科技有限公司 | 无锡市胡埭工业安置区西拓区 | 直湖港 | 六级 | 现有 |
| 6 | 无锡市同人金属机械有限公司 | 无锡市胡埭工业园联合路36号 | 直湖港 | 六级 | 现有 |
| 7 | 无锡麒旺商贸有限公司 | 无锡市胡埭工业园联合路32号 | 直湖港 | 六级 | 现有 |
| 8 | 无锡瑞源特种钢管有限公司 | 无锡市胡埭工业园区陆藕路 | 直湖港 | 六级 | 现有 |
| 9 | 滨湖区利霞建材经营部 | 无锡市胡埭孟村村塘村4号 | 直湖港 | 六级 | 现有 |
| 10 | 无锡金沙滩新型建材有限公司 | 无锡市胡埭龙延村沙滩 | 直湖港支流 | 六级 | 现有 |
| 11 | 无锡市胡埭龙延建材经营部 | 无锡市胡埭沙滩村 | 直湖港支流 | 六级 | 现有 |
| 12 | 无锡白药山水泥有限公司 | 无锡市胡埭镇白药山 | 直湖港 | 六级 | 现有 |
| 13 | 江苏天山水泥集团有限公司 | 无锡市胡埭镇东街4号 | 直湖港 | 六级 | 现有 |
| 14 | 无锡金洪涛建筑工程有限公司 | 无锡市胡埭镇东街8号 | 直湖港 | 六级 | 现有 |
| 15 | 无锡市滨湖区胡埭镇粮食管理所 | 无锡市胡埭镇南岸8号 | 直湖港支流 | 六级 | 现有 |
| 16 | 无锡市胡埭物流园有限公司 | 无锡市胡埭镇342省道888号 | 港池 | 六级 | 现有 |
| 17 | 无锡地铁久安砼业有限公司 | 无锡市胡埭工业园芙蓉北路188号 | 直湖港 | 六级 | 现有 |
| 18 | 无锡市太湖鼋头渚风景区管理处 | 无锡市太湖鼋头渚充山村1号 | 太湖 |  | 现有 |
| 19 | 无锡市蠡园公园管理处 | 无锡市环湖路18号 | 蠡湖 |  | 现有 |
| 20 | 无锡太湖山水游艇俱乐部有限公司 | 无锡市滨湖区山水西路白石里9号 | 太湖 |  | 现有 |
| 21 | 中视传媒股份有限公司无锡影视基地 | 无锡市滨湖区大浮漆塘1号 | 太湖 |  | 现有 |
| 新吴区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 中国石化销售股份有限公司江苏无锡石油分公司 | 无锡市城南路101号 | 京杭运河 | 三级 | 现有 |
| 2 | 中国航空油料有限责任公司无锡分公司 | 无锡市城南路239号高新物流园区内 | 京杭运河 | 三级 | 现有 |
| 3 | 无锡高新物流中心有限公司 | 无锡市新吴区城南路239号 | 京杭运河 | 三级 | 现有 |
| 4 | 江苏无锡新安国家粮食储备库 | 无锡市新吴区城南路238号-3 | 京杭运河 | 三级 | 现有 |
| 5 | 无锡市中宝储运有限责任公司 | 无锡市新吴区城南路引航桥堍 | 京杭运河 | 三级 | 现有 |
| 6 | 江苏中宝钢材配送有限公司 | 无锡市新区旺庄工业配套区二期B-19-3号 | 京杭运河 | 三级 | 现有 |
| 7 | 无锡市南站储运有限公司 | 无锡市新吴区城南路234号 | 京杭运河 | 三级 | 现有 |
| 8 | 无锡市昌隆仓储有限公司 | 无锡市新区城南路238-2号 | 京杭运河 | 三级 | 现有 |
| 9 | 无锡储运有限公司 | 无锡市新吴区城南路25号 | 京杭运河 | 三级 | 现有 |
| 10 | 无锡市外下甸储运有限公司 | 无锡市新吴区城南路23号 | 京杭运河 | 三级 | 现有 |
| 11 | 无锡市引航仓储有限公司 | 无锡市新吴区外下甸杨湾里 | 京杭运河 | 三级 | 现有 |
| 12 | 无锡新港物流发展有限公司 | 无锡市新吴区城南路32号 | 京杭运河 | 三级 | 现有 |
| 13 | 江苏无锡国家粮食储备库有限公司 | 无锡市新吴区城南路29号 | 京杭运河 | 三级 | 现有 |
| 14 | 无锡恒基商品混凝土有限公司 | 无锡新区城南路208-1号 | 京杭运河 | 三级 | 现有 |
| 15 | 无锡金鑫商品混凝土有限公司 | 无锡市新区硕放工业园区南开路87号 | 京杭运河 | 三级 | 现有 |
| 16 | 无锡建邦混凝土有限公司 | 无锡市新吴区硕放街道南开路79号 | 京杭运河 | 三级 | 现有 |
| 17 | 无锡金峰水泥有限公司 | 无锡市硕放工业园南开路92-1号 | 京杭运河 | 三级 | 现有 |
| 18 | 无锡天山水泥有限公司 | 无锡新区硕放工业园南开路1# | 京杭运河 | 三级 | 现有 |
| 19 | 无锡江达节能科技股份有限公司 | 无锡市硕放街道南开路15号 | 京杭运河 | 三级 | 现有 |
| 20 | 无锡瑞科建筑材料有限公司 | 无锡市新吴区南开路89号 | 京杭运河 | 三级 | 现有 |
| 21 | 无锡坤鼎建材有限公司 | 无锡市新区硕放南开路45号 | 京杭运河 | 三级 | 现有 |
| 22 | 无锡市德济商品混凝土有限公司 | 无锡市新区硕放工业集中区五期运河小区E14号地块 | 京杭运河 | 三级 | 现有 |
| 23 | 江苏苏阳混凝土有限公司 | 无锡市新吴区硕放南开路92号 | 京杭运河 | 三级 | 现有 |
| 24 | 江苏天山水泥集团有限公司无锡新区混凝土分公司 | 无锡新区硕放工业园南开路1# | 京杭运河 | 三级 | 现有 |
| 25 | 无锡市新苏油脂有限公司 | 无锡新区硕放南开路77号 | 京杭运河 | 三级 | 现有 |
| 26 | 无锡市盐业有限公司 | 无锡市新吴区南开路91号 | 京杭运河 | 三级 | 现有 |
| 27 | 无锡海德钢材加工有限公司 | 无锡市新区硕放工业集中区E24、25-1号地块 | 京杭运河 | 三级 | 现有 |
| 28 | 无锡华贝钢管制造有限公司 | 无锡市新吴区硕放南开路90号 | 京杭运河 | 三级 | 现有 |
| 29 | 无锡友联热电股份有限公司 | 无锡新区梅育路129号 | 伯渎河 | 五级 | 现有 |
| 梁溪区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 无锡市国联金属材料市场有限公司 | 无锡市梁溪区钱皋路168号 | 京杭运河 | 三级 | 现有 |
| 经开区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 无锡市众诚砼业有限公司 | 无锡市滨湖经济技术开发区 | 京杭运河 | 三级 | 现有 |

注：无锡市区现状不存在公共码头，内河港口均为企业、旅游路线配套，此处仅附市区内河港口名录。

# 附图